SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE

1º CADERNO

INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO

PROF. DR.-GERVÁSIO PROTÁSIO CAVALCANTE

PROF. DR.-ING. JOÃO TAVARES PINHO
PROF. EDINALDO JOSÉ DA SILVA PEREIRA
Colaboração: Álvaro Ferreira Tupiassú

Cláudia da Silva Batista

Luis Carlos Macedo Bladques

Marcos André Barros Galhardo

VERSÃO DE ABRIL DE 2003

INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO

A disciplina Laboratório de Eletromagnetismo está sendo oferecida, de fato, pelo segundo ano no Curso de Engenharia Elétrica da UFPA.

Ela constará, neste semestre letivo, de 10 experimentos mais 3 avaliações, uma após cada três experimentos. Os experimentos são divididos em fenômenos elétricos, fenômenos magnéticos, e uma parte de eletromagnetismo.

Em virtude da carência de materiais e equipamentos, os experimentos deverão ser realizados de forma muito mais qualitativa do que quantitativa, ou seja, será dada maior ênfase ao entendimento e à observação dos fenômenos em questão, do que propriamente às suas quantificações ou medições dos parâmetros envolvidos.

Cada experimento é abordado em um caderno, onde são descritos seus objetivos, o equipamento necessário à sua realização, um resumo da teoria fundamental para sua compreensão e o procedimento a ser adotado para realizá-lo. Além disso, são formuladas algumas questões ao aluno, que devem servir como instrumento de verificação do aprendizado. Também é deixado espaço para que o aluno escreva, sob orientação do professor, algumas conclusões sobre o que foi observado durante a realização do experimento e outras que podem ser tiradas a partir do que foi aprendido com a realização do mesmo.

Espera-se contar com a compreensão de todos os envolvidos, no sentido de tolerar algumas possíveis falhas, e das suas colaborações, apresentando sugestões e críticas para que a disciplina possa ser melhorada a cada semestre.

REGRAS BÁSICAS A SEREM OBSERVADAS EM UM LABORATÓRIO

Ao se entrar em um laboratório é comum que a curiosidade natural do ser humano se sobreponha à razão e as mãos tentem usurpar a função dos olhos. Entretanto, deve-se refrear essa curiosidade e observar algumas regras básicas de segurança, para que se evitem acidentes, que podem provocar desde simples defeitos até a destruição total dos equipamentos e, pior ainda, ferimentos graves nas pessoas presentes.

Dessa forma sugere-se que as seguintes regras sejam seguidas à risca em qualquer laboratório.

- Não toque em nada sem que tenha sido autorizado!

- Não ligue qualquer aparelho se não necessitar utilizá-lo e se não souber como fazê-lo!

- Antes de ligar qualquer equipamento à rede elétrica, verifique se a tomada tem o nível de tensão adequado!

- Comunique imediatamente ao responsável, quaisquer defeitos nos equipamentos!

- Não tente abrir ou consertar qualquer equipamento, sem que tenha o conhecimento necessário e esteja autorizado para tal!

- Evite trabalhar sozinho no laboratório! Pode-se precisar de ajuda em caso de acidente.

- Não fume! As partículas da fumaça prejudicam os equipamentos, além da brasa poder causar acidentes graves.

- Não manuseie comidas ou bebidas enquanto estiver usando os equipamentos!

- Mantenha as bancadas, ferramentas, materiais e equipamentos limpos e organizados!

- Em caso de dúvida, pergunte sempre ao responsável!

DIMENSÕES E UNIDADES

Quando se trabalha com quantidades físicas é importante que se tenha o conhecimento de duas definições fundamentais na caracterização dessas quantidades. São elas a Dimensão e a Unidade.

Dimensão: define uma característica física.

As seis dimensões básicas são:

comprimento	L

massa	M

tempo	T

corrente elétrica	I

temperatura	T

intensidade luminosa	I

Unidade: define um padrão (ou referência) através do qual uma dimensão pode ser expressa numericamente.

No Sistema Internacional, as unidades fundamentais são:

metro	m

quilograma	kg

segundo	s

ampère	A

kelvin	k

candela	cd

Tão importantes quanto as unidades são os seus múltiplos e submúltiplos, que permitem que se trabalhe com valores adequados e numerais de fácil manuseio.

Os mais comuns são:

Múltiplos	Submúltiplos

E (exa)  - 1018	a (atto) - 10-18

P (peta) - 1015	f (femto) - 10-15

T (tera) - 1012	p (pico) - 10-12

G (giga) - 109	n (nano) - 10-9

M (mega) - 106	 (micro) - 10-6

k (quilo) - 103	m (mili) - 10-3

h (hecto) - 102	c (centi) - 10-2

da (deca) - 101	d (deci) - 10-1

BASE DO ELETROMAGNETISMO

Todos os fenômenos verificados nos experimentos que serão realizados durante o decorrer do semestre são direta ou indiretamente regidos por uma ou várias das seguintes leis, consideradas como pilastras da base de todo o eletromagnetismo.

Essas leis foram compiladas de maneira conjunta por Maxwell e apresentam as seguintes formas:

| Equação | Forma integral | Forma diferencial ou pontual |
| --- | --- | --- |
| Lei de Faraday | E.dl=-¶¶tB.ds | ÑX E=-¶B¶ t |
| Lei de Ampère estendida | H.dl=¶¶tD.ds+J.ds | ÑX H=¶D¶t+J |
| Lei de Gauss para a densidade de fluxo elétrico | D.ds=ρdv | Ñ.D=ρ |
| Lei de Gauss para a densidade de fluxo magnético | B.ds=0 | Ñ.B=0 |

Além dessas equações, existem duas outras que completam a base do eletromagnetismo:

1. Equação da Continuidade	J.ds=-¶ρ¶tdv,

ou, na forma pontual,	Ñ.J=-¶ρ¶t,

que pode ser deduzida a partir de	Ñ.D=ρ     e     ÑX H=¶D¶t+J.

2. Lei da Força de Lorentz	F=q.(E+v X B).

Complementando o conjunto de equações necessárias à formação da base do eletromagnetismo, encontram-se as chamadas Relações Constitutivas, que definem o comportamento e o inter-relacionamento dos campos eletromagnéticos em um dado meio. São elas:

D=eE

B=mH

J=sE

No caso mais geral, as propriedades do meio podem ser dependentes da posição (meio não homogêneo), da direção dos campos aplicados (meio anisotrópico), das intensidades dos campos aplicados (meio não linear), ou do tempo/freqüência (meio variante no tempo/dispersivo). Nesses casos, as relações acima devem ser modificadas de forma a atender as características em questão.

Algumas leis e equações que serão estudadas durante o decorrer do semestre são revistas a seguir.

Lei de Coulomb	F=kQ1Q2r2ar;   com   k=14pe;

pode ser obtida de   F=q.(E+v X B);   com   E=Q14per2ar   e   v ou B = 0.

Equação do campo elétrico
em função do potencial escalar	E=-ÑF;

pode ser obtida de   ÑX E=-¶B¶ t,   se   ¶B¶ t= 0.

Equação de Poisson	Ñ2F=-ρe;

pode ser obtida de   Ñ.D=ρ.

Lei de Ohm	V = RI;

pode ser obtida de   J=sE.

Leis de Kirchhoff	E.dl=0      V=0;

J.ds=0      I=0.

Equação da corrente	I=dQdt;

pode ser obtida de   J.ds=-¶ρ¶tdv.

Equação da capacitância e da energia armazenada	C=eAd;

W=12CV2=12QV=12Q2C

Questões

- A equação da capacitância mostrada acima pode ser obtida das Equações de Maxwell. Demonstre isso!

- Enuncie a equação correspondente à Lei de Ampère estendida!

- Idem para a Lei de Gauss para a densidade de fluxo magnético!

- Sob que condições a equação Ñ.J=0 é válida?

- A equação Ñ.B¹0 não é fisicamente correta. Por que?

- É possível a existência de um campo elétrico variante no tempo sem a presença de um campo magnético? Explique!

- E para o caso do campo elétrico estático? Explique!

- Em que situação são válidas as equações: Ñ´ {E=0 e Ñ´ {H=J?

- Cite um dispositivo prático que utilize como princípio básico a Equação da Força de Lorentz!

- Qual(is) a(s) lei(s) que rege(m) o funcionamento de um alicate amperométrico?

Conclusões

Comente a importância das unidades e da análise dimensional!

Comente a importância do eletromagnetismo para o ser humano!

Comente a importância de um laboratório de eletromagnetismo no Curso de Engenharia Elétrica!