- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE

2º CADERNO

CAMPO ELÉTRICO E LEI DE GAUSS

PROF. DR.-GERVÁSIO PROTÁSIO CAVALCANTE

PROF. DR.-ING. JOÃO TAVARES PINHO
PROF. EDINALDO JOSÉ DA SILVA PEREIRA
Colaboração: Álvaro Ferreira Tupiassú

Cláudia da Silva Batista

Luis Carlos Macedo Bladques

Marcos André Barros Galhardo

VERSÃO DE ABRIL DE 2003

# CAMPO ELÉTRICO E LEI DE GAUSS

- Objetivos

Verificar a ação da força elétrica sobre objetos carregados imersos em campo elétrico e as linhas de força do mesmo. Observar a comprovação experimental Lei de Gauss.

- Equipamentos

- Gerador de Wimshurst

- Montagem de plástico para indicação das linhas de campo

- Montagem com copo de plástico para observação do motor de indução eletrostática

- Fita de vídeo com experimentos sobre campo elétrico e Lei de Gauss

- Fundamentos Teóricos

Campo elétrico

A intensidade da interação eletromagnética de uma partícula é em parte determinada por sua carga elétrica, que pode ser positiva ou negativa. Cargas do mesmo sinal repelem-se e cargas de sinais opostos se atraem. Corpos com igual quantidade dos dois tipos de carga são eletricamente neutros, enquanto aqueles que apresentam cargas não balanceadas são eletricamente carregados. A unidade de carga no sistema SI é o Coulomb (C).

A força que faz cargas elétricas se atraírem ou repelirem é explicada pela Lei de Coulomb, que descreve as forças eletrostáticas entre cargas elétricas pontuais. No sistema SI, a forma da Lei de Coulomb é:

F=14πεoq1q2r2						(1)

onde o = 8,85 x 10-12 C2/N.m2 é a permissividade elétrica 1/4o = 8,99 x 109 N.m2/C2.

Um dos meios para explicar a força elétrica entre as cargas é considerar que cada uma delas dá origem a um campo elétrico no espaço ao seu redor. Cada carga interage com o campo resultante das outras cargas na posição em que cada uma se encontra. Define-se o campo elétrico em um ponto do espaço em termos da força elétrica sobre uma pequena carga de prova localizada naquele ponto. A equação de definição é:

E = F / q							(2)

Se o valor obtido da equação (2) for o mesmo para diferentes cargas de prova, o campo será definido como o limite dessa razão quando a carga de prova q tender para zero.

As linhas de força são uma representação conveniente de um campo elétrico. Elas são traçadas de forma que a tangente a uma dada linha esteja na direção do campo. A intensidade do campo é indicada pela proximidade das linhas, de modo que as linhas mais próximas indicam campos mais intensos.

Qualquer campo elétrico pode ser calculado pela lei de Coulomb, se forem conhecidas as posições e as cargas das partículas que o originam. O campo elétrico devido a uma carga tem módulo:

E=14πεoqr2						(3)

O campo aponta diretamente para fora de uma carga positiva e diretamente para dentro de uma carga negativa. O campo devido a um conjunto de cargas pontuais é obtido por superposição, acrescentando-se vetorialmente as contribuições das cargas individuais.

Lei de Gauss

A Lei de Gauss e a Lei de Coulomb, embora sejam expressas de formas diferentes, são modos equivalentes de descrever a relação entre a carga e o campo elétrico em situações estáticas. A Lei de Gauss é expressa por:

εoΦ=q							(4)

na qual q é a carga líquida no interior de uma superfície fechada imaginária (uma superfície gaussiana) e  é o fluxo elétrico através da superfície, expresso por:

Φ=E⋅ dA						(5)

A Lei de Gauss diz que o fluxo elétrico líquido através de qualquer superfície gaussiana fechada é igual à carga líquida dentro da referida superfície, dividida por o.

Gerador de Wimshurst

O gerador eletrostático de Wimshurst, mostrado na figura 1, serve como fonte de alta tensão contínua para ensaios eletrostáticos ou experiências didáticas sobre eletrostática.

Figura 1 – Gerador de Wimshurst.

A máquina eletrostática de Wimshurst funciona com dois discos constituídos de material isolante - vidro ou acrílico - em cuja face são fixadas, igualmente espaçadas, pequenas chapas ovaladas de metal. Essas chapas entram em contato com um fio metálico quando os discos giram.

A auto-excitação ocorre com a máquina multiplicando rapidamente pequenos desbalanços de cargas inicialmente existentes, ou gerados por atrito ou potencial de contato pelas escovas. As cargas são coletadas através de escovas coletoras em ambos os lados dos discos e estas carregam, por condução, com cargas de sinais contrários, duas esferas que podem ser encostadas uma na outra, ou separadas entre si por uma certa distância, que formam o faiscador.

As esferas do faiscador podem possuir bolas menores montadas sobre elas. Estas bolas menores permitem a geração de faíscas maiores que o normal, se uma bola menor estiver no pólo positivo, com os terminais inclinados na direção do pólo negativo. Para a obtenção de faíscas fortes, dois capacitores tipo garrafa de Leyden, L-L' são conectados aos terminais, através de pontes removíveis. Uma chave situada na base da máquina pode colocar os capacitores em série. Com a chave aberta, a alta resistência elétrica da base de madeira fica no meio do circuito, o que produz curiosas faíscas enfraquecidas.

A diferença de potencial entre as esferas coletoras de cargas elétricas pode atingir até 100.000 volts eletrostáticos. Apesar da alta voltagem, a corrente elétrica envolvida é muito pequena, cerca de alguns microamperes.

- Questões

- A força elétrica que uma carga exerce sobre a outra se altera ao aproximarmos delas outras cargas?

- Um elétron (carga = -e) gira ao redor de um núcleo (carga = +2e) de um átomo de hélio. Qual das partículas exerce maior força sobre a outra?

- Qual a diferença entre carregar um objeto por condução e por indução?

- As linhas de força de um campo elétrico nunca se cruzam. Por quê?

- É possível haver ponto de campo nulo em uma região contendo cargas? Por que?

- Na Lei de Gauss,

εoE⋅ dA=q

o campo E é necessariamente devido à carga q?

- Conclusões

Comente algumas aplicações práticas dos campos elétricos e das forças eletrostáticas!

Dê suas impressões sobre os experimentos realizados!