SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE

3º CADERNO

POTENCIAL ELÉTRICO

PROF.DR.GERVÁSIO PROTÁSIO CAVALCANTE

PROF. DR.-ING. JOÃO TAVARES PINHO
Colaboração: Álvaro Ferreira Tupiassú
Cláudia da Silva Batista
Luis Carlos Macedo Blasques
Marcos André Barros Galhardo


VERSÃO DE ABRIL DE 2003

##### POTENCIAL ELÉTRICO

# Objetivos

Estudar a distribuição das linhas equipotenciais e de campo elétrico entre pares de condutores. Familiarizar o aluno com medições de potencial.

# Equipamento

- Bases de montagem com estruturas de pares de condutores de cobre com grafite entre eles.

- Fonte de alimentação DC: 30 V/3 A.

- Multímetro digital.

- Cabos terminados com pinos banana.

- Computador com programa para simular o potencial elétrico das estruturas experimentais.

# Fundamentos Teóricos

## Potencial Elétrico (eletrostático)

A diferença de potencial é definida como o trabalho realizado (por uma força externa) para mover uma carga positiva unitária de um ponto a outro em um campo elétrico:

VAB=-E.dl,	(1)

onde VAB é a ddp entre os pontos A e B, ou seja, o trabalho para mover a carga unitária de B (inicial) para A (final). A ddp é medida em joules/coulomb, ou, mais comumente, em volt (V).

Se o potencial em A for VA e em B, VB (ambos tendo o mesmo ponto de referência zero), então:

### VAB = VA – VB.	(2)

Se a equação (1) for aplicada a um elemento de comprimento muito pequeno, ao longo do qual E é essencialmente constante, pode-se escrever:

DV=−E.Dl,	(3)

ou, obtendo-se o limite:

dVdl|max=E.	(4)

Esta relação pode ser escrita mais convenientemente como

E=-ÑV.	(5)

Isto mostra duas características da relação entre E e V em qualquer ponto:

1. A magnitude do campo elétrico é dada pelo valor máximo da taxa de variação do potencial com a distância;

2. O valor máximo é obtido quando o sentido de E é oposto ao sentido no qual o potencial aumenta mais rapidamente.

A direção em que o potencial aumenta mais rapidamente é perpendicular às superfícies equipotenciais; conseqüentemente, E deve ser perpendicular a essas superfícies.

Uma forma de obtenção do potencial em um ponto do espaço é através da Equação de Poisson

Ñ2V=-ρe,	(6)

que, para meios sem fontes (porém com fontes nos contornos) transforma-se na Equação de Laplace

Ñ2V=0.	(7)

# Questões

- Nos pares de condutores utilizados no experimento, as linhas de campo elétrico estão sempre mais concentradas em um dos condutores. Em qual e por que razão?

- Por que utilizou-se grafite entre os pares de condutores? Seria possível substituí-la por outro material? Em caso positivo, cite exemplos!

- Explique o que é o dispositivo conhecido como Gaiola de Faraday e comente sua importância prática!