SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE

4º CADERNO

CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS

PROF. DR.-GERVÁSIO PROTÁSIO CAVALCANTE

PROF. DR.-ING. JOÃO TAVARES PINHO
PROF. EDINALDO JOSÉ DA SILVA PEREIRA
Colaboração: Álvaro Ferreira Tupiassú

Cláudia da Silva Batista

Luis Carlos Macedo Bladques

Marcos André Barros Galhardo

VERSÃO DE ABRIL DE 2003

##### CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS

# Objetivos

Determinar a capacitância de capacitores de placas paralelas e verificar a influência dos parâmetros envolvidos, especialmente da permissividade elétrica. Familiarizar o aluno com medições de capacitância.

# Equipamento

- Montagem de capacitores de placas paralelas quadradas de 20 cm de lado, em alumínio e cobre.

- Diversos dielétricos.

- Fonte de alimentação DC: 30 V/3 A.

- Multímetro digital.

- Cabos terminados com pinos banana.

- Cabos terminados com pinos banana de um lado e garra jacaré do outro.

- Calculadora.

- Capacitores com diversos valores de capacitância.

- Prot-o-board.

# Fundamentos Teóricos

## Capacitores

Considere um sistema de dois condutores imersos em um meio dielétrico, conforme a figura abaixo. Sendo os condutores perfeitos, as suas cargas são distribuídas nas suas superfícies na forma de densidades superficiais de cargas. O fluxo elétrico é direcionado do condutor positivo para o negativo, existindo uma diferença de potencial V0 entre eles.

Define-se a capacitância desse sistema como a razão entre as magnitudes da carga total em qualquer dos condutores e a diferença de potencial entre eles:

C=QV0.	(1)

Geralmente, determina-se Q através da integral de superfície no condutor positivo e encontra-se V0 integrando-se o campo elétrico entre os condutores:

C=eE.ds−E.dl.	(2)

A capacitância é independente do potencial e da carga, uma vez que sua razão é constante. Ela é somente função da geometria do sistema de condutores e da permissividade elétrica e é medida em farads (F), cuja definição é coulomb por volt.

Um dos sistemas de condutores mais simples é o caso de duas placas paralelas de áreas iguais a A, separadas por uma distância d (muito menor que as dimensões lineares das placas) e contendo um dielétrico de permissividade .

O campo elétrico e a distribuição de cargas são quase uniformes em todos os pontos não adjacentes às bordas, sendo que esta região contribui somente com uma pequena percentagem da capacitância total. Isso permite escrever:

Q = sA,	(3)

V0=ρsed,	(4)

C=QV0=eAd.	(5)

Rigorosamente, esta seria a capacitância de uma porção de um par de planos infinitos, com área A.

Associação de capacitores

Capacitores estão ligados em paralelo quando a mesma diferença de potencial é aplicada a cada um deles. A capacitância equivalente da combinação de capacitores individuais arranjados em paralelo é:

Ceq =  Cn	(6)

Capacitores estão ligados em série quando a soma das diferenças de potencial aplicadas a cada um deles é igual à diferença de potencial aplicada à combinação. A capacitância equivalente da combinação de capacitores individuais arranjados em série é:

1/Ceq =  1/Cn	(7)

# Questões

- Qual a função básica de um capacitor?

- Cite duas funções exercidas por capacitores nos circuitos elétricos!

- Qual o princípio de funcionamento da ponte de medição RLC?

- Comente eventuais diferenças encontradas entre os valores de capacitância medidos e calculados! A que causas essas diferenças podem ser atribuídas?