SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE

5º CADERNO

CORRENTE E RESISTÊNCIA

PROF. DR.-GERVÁSIO PROTÁSIO CAVALCANTE

PROF. DR.-ING. JOÃO TAVARES PINHO
PROF. EDINALDO JOSÉ DA SILVA PEREIRA
Colaboração: Álvaro Ferreira Tupiassú

Cláudia da Silva Batista

Luis Carlos Macedo Bladques

Marcos André Barros Galhardo

VERSÃO DE ABRIL DE 2003

CORRENTE E RESISTÊNCIA

# Objetivos

Verificar o efeito térmico das correntes elétricas contínuas e alternadas nos materiais, o efeito do choque elétrico e também a observação da corrente em uma solução iônica, para ilustrar o fato de que a corrente de condução pode existir em vários meios diferentes.

# Equipamento

- 2 Fontes de alimentação DC.

- 1 Fonte de alimentação AC.

- Salsichas

- Cuba com solução salina

- 1 termômetro.

- 1 Multímetro digital.

- Cabos terminados com pinos banana.

- Cabos terminados com pinos banana de um lado e garra jacaré do outro.

- Eletrodos de metal.

- Diversos materiais para testes.

# Fundamentos Teóricos

Corrente elétrica

Se uma carga liquida dq passa através de uma superfície num intervalo de tempo dt, dizemos que foi estabelecida uma corrente elétrica.

I=dqdt

A unidade SI de corrente e o ampere (A), onde 1A = 1C / s.

A corrente em um condutor está relacionada ao movimento de portadores de carga através da relação.

I=nqvdA

Onde n é o número de elétrons de condução por unidade de volume, q é a carga, vd é a velocidade de arrasto, A e a área do condutor.

A densidade de corrente J em um condutor é definida como a corrente por unidade de área.

J=IA=nqvd

A densidade de corrente em um condutor é proporcional ao campo elétrico de acordo com a expressão.

J=σE

A constante σ é chamada de condutividade do material. O inverso da condutividade é chamado de resistividade ρ.

Resistência.

A resistência R de um condutor é definida como a razão da diferença de potencial aplicada ao condutor pela corrente.

R=VI

Um condutor obedece à lei de Ohm se a resistência entre qualquer par de pontos do condutor é independente da magnitude e da polaridade da diferença de potencial aplicada a esses dois pontos.

Se o condutor tem uma área A e um comprimento l, a resistência pode ser escrita como:

R=lσA=ρlA

A unidade de resistência no SI é volt por ampere, que é definido com ohm Ω, onde 1Ω=1VA .

A resistividade de um condutor varia com a temperatura de maneira aproximadamente linear, sendo:

ρ=ρ01+αT−T0

Onde α  é o coeficiente de temperatura da resistividade,ρ0,T0 são a resistividade e temperatura de referencia.

Muitos circuitos elétricos fazem uso de dispositivos chamados resistores, que controlam o nível de corrente em várias partes do circuito. Dois tipos comuns de resistores são os de fio e os de filme de carbono.

Os valores dos resistores podem ser medidos multímetro ou determinados pelo código de cores.

O código de cores, utilizado nos resistores, é visto na figura abaixo.

TABELA – CÓDIGO DE CORES PARA RESISTORES

| COR | NÚMERO | MULTIPLICADOR | TOLERÂNCIA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Preto | 0 | 1 |  |
| Marrom | 1 | 101 |  |
| Vermelho | 2 | 102 |  |
| Laranja | 3 | 103 |  |
| Amarelo | 4 | 104 |  |
| Verde | 5 | 105 |  |
| Azul | 6 | 106 |  |
| Violeta | 7 | 107 |  |
| Cinza | 8 | 108 |  |
| Branco | 9 | 109 |  |
| Ouro |  | 10-1 | 5 % |
| Prata |  | 10-2 | 10 % |
| Sem cor |  |  | 20 % |

Choque Elétrico

Muitas vezes ouve-se falar que o perigo do choque elétrico está na alta tensão. Na realidade, o que realmente causa danos é a passagem de corrente elétrica pelo corpo.

O efeito do choque depende do caminho que a corrente elétrica percorre, da duração do choque e do tipo de corrente, AC ou DC. Se a corrente for alternada existe também a dependência com a freqüência.

Os principais efeitos dos choques elétricos são os riscos térmicos (queimaduras), devido à grande quantidade de corrente elétrica gerando calor (Efeito Joule), e os riscos de fibrilação ventricular.

Correntes da ordem de 50 A passando diretamente pelo coração podem provocar fibrilação ventricular, enquanto que correntes de 500 mA passando entre os dedos de uma das mãos podem provocar somente queimaduras.

Ambientes molhados ou úmidos são ainda mais perigosos para a ocorrência de choque, pois melhoram o contato, diminuindo a resistência à passagem da corrente elétrica. Para diminuir este risco, nunca se deve tocar em um condutor sem isolamento, principalmente em ambientes molhados.

# Procedimentos

### Aquecimento por corrente elétrica DC

- Conectar os cabos com pinos banana/garra às fontes DC (em série) e aos eletrodos.

- Verificar se as fontes DC estão na posição 0 V e ligá-las.

- Ajustar os valores das tensões para 30 V em ambas as fontes e desligá-las.

- Conectar os eletrodos ao material a ser aquecido.

- Ligar as fontes.

- Observar a variação da corrente com o tempo, anotando seu valor a cada 5 segundos.

- Desligar todos os equipamentos.

### Aquecimento por corrente elétrica AC

- Conectar os cabos com pinos banana/garra ao transformador Varivolt e aos eletrodos, passando pelo amperímetro.

- Conectar o transformador variável à rede elétrica.

- Ajustar a tensão do transformador variável para 65 V e desconectá-lo da rede.

- Conectar os eletrodos ao material a ser aquecido.

- Ligar o transformador à rede.

- Observar a variação da corrente com o tempo, anotando seu valor a cada 5 segundos.

- Desligar todos os equipamentos.

### Cuba com solução salina

- Conectar os cabos com pinos banana à fonte DC e aos terminais da base de montagem da cuba com solução salina.

- Conectar os cabos com pinos banana à outra fonte DC e os terminais com garra aos eletrodos de alumínio.

- Inserir os eletrodos na cuba com a solução, variar as correntes das fontes e observar os efeitos resultantes.

### Leitura de resistências

- Usando código de cores determinar os valores dos resistores.

# Questões

- Dê uma lista em forma de tabela das semelhanças e diferenças entre o escoamento de carga em um condutor, o escoamento de água em um cano horizontal e a condução de calor em uma lâmina. Considere idéias tais como: o que causa o escoamento, o que opõe a ele, que partícula (se houver alguma) participam e as unidades usadas para medir o escoamento.

- Que fatores afetam a resistência de um condutor?

- Qual a diferença entre resistência e resistividade?

- Todo condutor obedece à lei de Ohm? Dê exemplos e justifique sua resposta.

- Dê que modo a relação V=Ri se aplica a resistores que não obedecem a lei de Ohm?

- Quando a tensão aplicada em um certo condutor é duplicada, na corrente é observado um aumento de um fator de 3. O que podemos concluir sobre o condutor?

- Dois condutores de mesmo comprimento e raios são conectados a mesma diferença de potencial. Um condutor possui o dobro de resistividade do outro. Qual condutor dissipará mais energia?

- Um fusível é um segmento de fio especialmente projetado para fundir, e assim abrir o circuito onde está inserido, se a corrente que o atravessa exceder um determinado valor. Desta maneira ele protege o restante do circuito contra sobrecargas de correntes. Quais seriam algumas das características desejáveis de um fio para fusível ideal?

- Por que o bulbo de vidro de uma lâmpada incandescente vai ficando embaçado à medida que ela é usada?

- Trecho de um trabalho escrito por um estudante: “A relação R=V/ i nos diz que a resistência de um condutor é diretamente proporcional a diferença de potencial a ele aplicada”. O que você acha desta afirmação?