SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE

6º CADERNO

CIRCUITO DE CORRENTE CONTÍNUA

PROF. DR.-GERVÁSIO PROTÁSIO CAVALCANTE

PROF. DR.-ING. JOÃO TAVARES PINHO
PROF. EDINALDO JOSÉ DA SILVA PEREIRA
Colaboração: Álvaro Ferreira Tupiassú

Cláudia da Silva Batista

Luis Carlos Macedo Bladques

Marcos André Barros Galhardo

VERSÃO DE ABRIL DE 2003

CIRCUITO DE CORRENTE CONTÍNUA

# Objetivos

Saber reconhecer e montar uma associação série e uma associação paralela de resistores, conhecer as diferenças em termos de tensão e corrente entre os dois tipos de associações, ser capaz de determinar a resistência equivalente de uma associação e construir uma ponte de Wheatstone, observando a ação do potenciômetro.

# Equipamento

1. Multímetro Digital

2. Prot-o-Board

3. Fonte CC (0 a 12 Volts)

4. Resistores:

| R1 | = | 1200 | Ohms |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | = | 1800 | Ohms |
| R3 | = | 2200 | Ohms |
| R4 | = | 3300 | Ohms |
| R5 | = | 1000 | Ohms |
| R6 | = | 1000 | Ohms |
| R7 | = | 1000 | Ohms |
| R8 | = | 1000 | Ohms |

# 5. Potenciômetro.

# Fundamentos Teóricos

## Associação Série

Uma conexão série dos elementos de um circuito é aquela onde a mesma corrente flui em cada um dos elementos. A tensão através dos elementos individuais na conexão série pode, todavia, ser diferente. A figura abaixo mostra a estrutura básica da conexão série:

Para o caso dos resistores, o valor equivalente da associação é dado pela soma dos valores ôhmicos de cada um dos resistores associados:

RTotsal=R1+R2+R3+.......+RN

## Associação Paralela

Uma associação em paralelo de elementos em um circuito é aquela onde todos os elementos estão submetidos à mesma tensão. A corrente que flui através de cada elemento pode, todavia, ser diferente. A figura a seguir mostra a estrutura básica da conexão em paralelo:

Para o caso dos resistores, o valor equivalente da associação é fornecido pela expressão:

1Req=1R1+1R2+1R3+............+1Rn		(2)

## Associação Série / Paralela

Raramente encontraremos em um circuito uma associação puramente série ou paralela. É bastante comum a mistura dos dois tipos de associação, como mostrado no circuito abaixo:

Nestes casos, a determinação da resistência equivalente deve ser feita passo a passo, utilizando as expressões (1) e (2).

## Correntes e Tensões nas Associações

Como já foi mencionado, em uma associação série de resistores a corrente é comum a todos os resistores associados enquanto que em uma associação paralela, a tensão é comum a todos os resistores associados.

Se aplicarmos a lei de Ohm para ambos os casos podemos concluir que:

- Associação Série: se os resistores associados forem de valores diferentes, a queda de tensão em cada um deles será diferente, uma vez que a corrente é a mesma:

| VR1=R1´I | VR2=R2´I |
| --- | --- |

- Associação Paralela: se os resistores associados forem de valores diferentes, a corrente que flui através de cada um deles será diferente, uma vez que a tensão aplicada é igual para todos:

| IR1=VR1 | IR2=VR2 |
| --- | --- |

Ponte de Wheatstone

A ponte de Wheatstone é um circuito que consiste de uma resistência desconhecida Rx , três resistores conhecidos R1, R2, R3, (onde R1 é um potenciômetro), galvanômetro e fonte de alimentação, ou seja, a ponte serve para determinar entre outras coisas valores de resistência desconhecida .

O potenciômetro é variado até que no galvanômetro a leitura seja zero, ou seja, até que não passe corrente pelo galvanômetro. Satisfeita essa condição a ponte estará balanceada. Como o potencial no ponto a é igual ao potencial em b, então R1 e R2 estão submetidos à mesma diferença de potencial, assim como R3 e Rx  estão sujeito à mesma diferença de potencial, com essas considerações temos:

I1R1=I2R2I1R3=I2Rx

Eliminando a corrente na equação acima, e isolando Rx, temos:

Rx=R2R3R1

Como R1, R2, R3 são conhecidos, podemos calcular o valor de Rx.

A figura abaixo mostra o circuito de uma ponte de Wheatstone.

# Prática

## Associação Série

- Monte o circuito a seguir:

- Calcule a resistência equivalente e anote na tabela 1

- Utilizando o multímetro, meça a resistência equivalente do circuito e anote na tabela 1.

- Aplique uma tensão de 10 Volts ao circuito e meça a corrente fornecida pela fonte. Através da Lei de Ohm calcule o valor da resistência e anote o resultado nas tabelas 1 e 2.

| Tabela 1 |  |
| --- | --- |
| RCalculada |  |

| RMedida |  |
| --- | --- |
| RLei de Ohm |  |

| Tabela 2 |  |
| --- | --- |
| IFonte ( mA ) |  |
| VFonte ( V ) |  |

## Associação Paralela

- Monte o circuito abaixo.

- Calcule a resistência equivalente e anote na tabela 7.

- Utilizando o multímetro, meça a resistência equivalente do circuito, anotando o valor obtido na tabela 7.

- Aplique uma tensão de 10 Volts ao circuito e meça a corrente fornecida pela fonte. Através da Lei de Ohm calcule o valor da resistência e anote o resultado nas tabelas 7 e 8.

| Tabela 7 |  |
| --- | --- |
| RMedida |  |
| RCalculada |  |
| RLei de Ohm |  |

| Tabela 8 |  |
| --- | --- |
| IFonte( mA ) |  |
| VFonte ( V ) |  |

## Associação Série / Paralela

a) Monte o circuito a seguir:

- Calcule a resistência equivalente e anote na tabela 9.

- Utilizando o multímetro, meça a resistência equivalente do circuito, anotando os valores na tabela 9.

- Aplique uma tensão de 10 Volts ao circuito e meça a corrente fornecida pela fonte. Através da Lei de Ohm calcule o valor da resistência e anote o resultado nas tabelas 9 e 10.

| Tabela 9 |  |
| --- | --- |
| RMedida |  |
| RCalculada |  |
| RLei de Ohm |  |

| Tabela 10 |  |
| --- | --- |
| IFonte ( mA ) |  |
| VFonte ( V ) |  |

Ponte de Wheatstone

- Monte o circuito a seguir

- Equilibre a ponte

- Determine o valor do resistor no potenciômetro

- Inverter R3 com R4 e repetir os itens b, c.

# Questões

- Como você pode conectar resistores de modo que a resistência equivalente seja maior que as resistências individuais? Dê exemplos envolvendo dois ou três resistores.

- A direção da corrente através da bateria sempre vai do terminal negativo para o positivo? Explique sua resposta.

- Quais as vantagens e desvantagens em se trabalhar em 120 V em vez de 240 V?

- Dado três lâmpadas e uma batera, esboce as várias formas de circuitos elétricos que você pode montar.