- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE

7º CADERNO

CAMPO MAGNÉTICO

PROF. DR.-GERVÁSIO PROTÁSIO CAVALCANTE

PROF. DR.-ING. JOÃO TAVARES PINHO
PROF. EDINALDO JOSÉ DA SILVA PEREIRA
Colaboração: Álvaro Ferreira Tupiassú

Cláudia da Silva Batista

Luis Carlos Macedo Bladques

Marcos André Barros Galhardo

VERSÃO DE ABRIL DE 2003

# CAMPO MAGNÉTICO

- Objetivos

Observar a distribuição das linhas de campo magnético resultante da ação de imãs permanentes e eletroimãs.

- Equipamento

- Bobinas

- Ímãs

- Limalha de ferro

- Fonte de alimentação.

- Fundamentos Teóricos

O campo magnético existe no espaço em torno de um ímã permanente ou de um fio conduzindo corrente elétrica O módulo, a direção e o sentido do campo magnético são representados pelo vetor densidade de campo magnético B.

As linhas de campo magnético são representadas de forma que a direção do campo em qualquer ponto é dada pela tangente à linha de campo naquele ponto, e o número de linhas que atravessa perpendicularmente uma dada área determina a intensidade do campo magnético, ou seja, a intensidade do campo magnético é diretamente proporcional ao número de linhas que atravessa perpendicularmente uma dada área.

As linhas de campo magnético sempre formam curvas fechadas, ao contrário do campo elétrico onde as linhas começam e terminam em uma carga.

As linhas de campo magnético para um ímã em forma de barra são mostradas na figura 1. Observe que essas linhas são curvas fechadas passando através do ímã. As linhas de campo magnético se aglomeram próximo às extremidades do ímã, por isso concluímos que o campo magnético é mais intenso naquela região. Essas extremidades são chamadas de pólos do imã, denominados norte, por onde saem às linhas de campo, e sul por onde entram essas linhas.

Figura 1.Linhas de campo magnético de uma barra imantada.

Pólos contrários se atraem (logo, pólo norte de um imã atrai o sul de um outro), e pólos semelhantes se repelem. Uma bússola nada mais é que um imã suspenso, com sua extremidade norte apontando para o norte geográfico.

- Procedimentos

- Ligue o eletroímã na fonte.

- Posicione o eletroimã ao centro e sob a base

- Espalhe a limalha sobre a base.

- Ligue a fonte em 20 V.

- Observe e interprete a disposição da limalha sobre a base.

- Repita os procedimentos com eletroímã colocado em outras posições.

- Substitua a fonte e o eletroímã pelos imãs permanentes.

- Observe e interprete a disposição da limalha sobre a base.

- Questões

- Se um elétron em movimento é desviado lateralmente ao passar por uma determinada região, podemos afirmar que existe em campo magnético nessa região?

- Campos elétricos podem ser representados por superfícies equipotenciais. O mesmo se aplica a campos magnéticos? Explique

- Um feixe de elétrons pode ser desviado tanto por um campo elétrico como por um campo magnético. Qual o melhor método? Qual o mais rápido?

- Por que não definimos simplesmente o sentido do campo magnético pelo sentido da força magnética que atua sobre uma carga em movimento?

- Cite duas maneiras de produzir campo magnético.

- Cite três aplicações práticas que envolvam aplicação de campo magnético