SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE

8º CADERNO

INDUÇÃO DE FARADAY E LEVITAÇÃO MAGNÉTICA

PROF. DR.-GERVÁSIO PROTÁSIO CAVALCANTE

PROF. DR.-ING. JOÃO TAVARES PINHO
PROF. EDINALDO JOSÉ DA SILVA PEREIRA
Colaboração: Álvaro Ferreira Tupiassú

Cláudia da Silva Batista

Luis Carlos Macedo Bladques

Marcos André Barros Galhardo

VERSÃO DE ABRIL DE 2003

INDUÇÃO DE FARADAY E LEVITAÇÃO MAGNÉTICA

## Objetivos

Familiarizar o aluno com a Lei de Faraday e suas aplicações, verificando os efeitos de campos magnéticos gerados por correntes elétricas alternadas sobre componentes e materiais.

## Equipamento

- 1 Conjunto de motores DC, com bobina e imã móveis.

- 1 Conjunto de bobinas acopladas com diversas configurações.

- 1 Bobina com núcleo de ferro.

- 1 Chapa de alumínio.

- 2 Fontes de alimentação DC: 30 V/3 A.

- 1 Multímetro digital.

- 1 Transformador variável tipo Varivolt, de 0 a 130 V

- Cabos terminados com pinos banana.

## Fundamentos Teóricos

Sabe-se que uma corrente elétrica circulando por um condutor produz um campo magnético em torno do mesmo. Essa corrente pode ser contínua ou alternada, resultando, respectivamente em um campo magnético estacionário ou variante no tempo.

Faraday demonstrou que o inverso também é verdade, ou seja, um campo magnético pode produzir uma corrente em um circuito fechado (Henry chegou à mesma conclusão aproximadamente na mesma época e de forma independente). Entretanto, para que isso ocorra é necessário que haja uma variação do fluxo magnético que atravessa o circuito.

Essa variação pode ocorrer devido a um movimento relativo entre um imã permanente e o circuito, ou através de um fluxo que seja função do tempo. As figuras 1 e 2 ilustram os casos de movimento relativo e de fluxo variante no tempo, respectivamente.

Observa-se na figura 2, que se o circuito for aberto, não haverá corrente circulando, mas será induzida uma força eletromotriz (tensão) nos terminais da espira.

A equação que descreve os fenômenos mencionados é chamada de Lei de Faraday e compõe o conjunto conhecido como Equações de Maxwell, sendo representada matematicamente por

E.dl=-¶¶tB.ds,	(1)

ou, na forma pontual, por

ÑX E=-¶B¶ t,

onde E é a intensidade de campo elétrico, em V/m, e

B a densidade de fluxo magnético, em Wb/m2.	(2)

#### Outra forma de expressar a Lei de Faraday é

ν=-¶y¶ t,	(3)

onde  é a força eletromotriz, em V, e

 é o fluxo magnético através da espira, em Wb.

Figura 1 – Variação do fluxo magnético através de uma espira condutora.*

Figura 2 – Força eletromotriz induzida em uma espira aberta por uma variação de fluxo.*

A superfície de integração na equação (1) é aquela delimitada pela periferia do circuito, como mostra a figura 3. Assim, as linhas de fluxo que atravessam a superfície várias vezes colaboram na integral o mesmo número de vezes, reforçando o valor da força eletromotriz. Então, para um valor fixo do fluxo magnético, a tensão nos terminais da bobina será tão maior quanto maior for o número de espiras adjacentes.

Os transformadores baseiam-se nesse princípio para elevar ou abaixar níveis de tensão, como indicado nas figuras 4 e 5. A utilização de um núcleo de material ferromagnético evita que as linhas de fluxo se dispersem, mantendo praticamente o mesmo fluxo produzido pela bobina primária através da bobina do secundário, reduzindo a relutância do circuito magnético e aumentando a eficiência do transformador.

Figura 3 – Circuito com várias espiras, formando uma única superfície contínua.*

Figura 4 – Bobina toroidal com dois enrolamentos (transformador).*

Figura 5 – Esquema elétrico de um transformador ideal.*

* Figuras reproduzidas do livro “Electromagnetics” de John D. Kraus, McGraw-Hill Inc., 4a. edição, 1992.

## Procedimentos

### Experimento básico da Lei de Faraday

- Conectar os cabos com pinos banana às fontes DC e aos terminais da base de montagem do conjunto com o imã e bobina móveis.

- Conectar o multímetro digital aos terminais apropriados no conjunto com o imã e bobina móveis; ajustá-lo para medir corrente AC.

- Verificar se as fontes DC estão na posição 0 V e ligá-las.

- Aumentar a tensão da fonte ligada ao motor que move o imã e observar a leitura do amperímetro.

- Variar essa tensão e observar os resultados.

- Reduzir a tensão da fonte a zero.

- Aumentar a tensão da fonte ligada ao motor que move a bobina e observar a leitura do amperímetro.

- Variar essa tensão e observar os resultados.

- Inverter a polaridade da fonte e verificar o resultado.

- Aumentar novamente a tensão da fonte conectada ao motor do imã e observar os resultados.

- Reduzir as tensões das fontes a zero e desligar a do motor da bobina.

- Desconectar a bobina do respectivo motor.

- Conectar a bobina e o imã utilizando a placa metálica do conjunto.

- Aumentar a tensão da fonte e observar os resultados.

- Desligar todos os equipamentos.

### Acoplamento magnético entre bobinas

- Conectar os cabos com pinos banana ao transformador variável e aos terminais da base de montagem do conjunto de bobinas.

- Conectar o transformador variável à rede elétrica.

- Colocar a chave do conjunto na posição 1.

- Variar a tensão do Varivolt, excitando a bobina primária, e observar a leitura no instrumento ligado à bobina secundária.

- Retornar o Varivolt à posição zero.

- Colocar a chave na posição 2.

- Repetir os itens 19 e 20.

- Repetir os procedimentos para as posições 3, 4 e 5 da chave.

- Desligar todos os equipamentos.

### Levitação magnética

- Conectar os cabos com pinos banana ao transformador variável e aos terminais da base de montagem da bobina com núcleo de ferro.

- Conectar o transformador variável à rede elétrica.

- Colocar a chapa de alumínio sobre a bobina.

- Aumentar a tensão no Varivolt e observar o resultado.

- Desligar todos os equipamentos.

## Questões

- Derive a equação 2 a partir da 1!

- Comente e explique o porquê dos resultados observados nos itens 5, 8, 10 e 14 dos procedimentos!

- Comente e explique o porquê dos resultados observados nos itens 19, 22 e 23 dos procedimentos!

- Comente o resultado obtido no item 28 dos procedimentos!

- Explique a razão do ruído observado no item 28 dos procedimentos!

- Enuncie e explique o significado da Lei de Faraday!

- Que equação circuital corresponde à equação (1)? Explique!

- Dê um exemplo prático da aplicação da Lei de Faraday!