CAPÍTULO 3

# Propagação de ondas em um meio estratificado. Teoria dos filmes dielétricos.

A teoria dos filmes finos é de grande importância na óptica. Juntamente com a teoria de sistemas com múltiplas camadas, é possível se implementar muitas aplicações úteis, como descrito no capítulo 1.

Este capítulo aborda a teoria dos filmes dielétricos usando o formalismo matricial a partir da sessão 3.2. O assunto é coberto em nível suficiente para a aplicação dos projetos utilizados nessa dissertação e uso-se como referência [20].

Um meio é dito ESTRATIFICADO se suas propriedades permanecem constantes ao longo de uma direção fixa. Para o caso da Figura 3.1 a direção fixada é a direção z. e as propriedades permanecem constante a cada plano perpendicular a essa direção, ou seja, a cada plano x-y. Então

ε=ε(z) e μ=μ(z).

Figura 3.1 – Ilustração de uma meio estratificado, onde a direção de estratificação é considerada ao longo da direção z.

A equação de onda na sua forma geral, para o campo elétrico de uma onda propagando-se em um meio com tais características, é dada por [20]

∇2E−μεc2∂2E∂t2+∇(logμ)×∇×E+∇[E ∇(logε)]=0                                                                    (3.1)

Aplicando-se (11) ao sistema da Figura 3.1, a mesma reduz-se a:

∂2Ex∂y2+∂2Ex∂z2+n2k02Ex=d(logu)dz∂Ex∂z                                                                                    (3.2)

onde n2=με e k0=ωc=2πλ0                                                                                                 (3.3)

Sendo Ex=Ex(x,y), então pode-se resolver (3.2) através do produto de duas funções, uma dependendo da variável y e outra dependendo da variável z, ou seja:

Ex=Y(y)U(z)                                                                                                                       (3.4)

onde U e Y são duas soluções independentes.

Substituindo-se (3.4) em (3.2), tem-se:

1Yd2Ydy2=−1Ud2Udz2−n2k02+d(logu)dz1UdUdz                                                                                (3.5)

Observando-se a equação (3.5), nota-se que o lado esquerdo da mesma, é função de y, enquanto que o lado direito é função de z. Então a seguinte afirmação é válida:

1Yd2Ydy2=−K2                                                                                                                        (3.6)

d2Udz2−d(logu)dzdUdz+n2k02U=K2U                                                                                          (3.7)

É conveniente fazer:

K=k02α2                                                                                                                              (3.8)

Dessa maneira a solução para (16) é dada por:

Y=cte ei k0α y e consequentemente Ex,em (3.4), assume a seguinte forma:

Ex=U(z)ei(k0α y −ω t)                                                                                                               (3.9)

Hy e Hz podem ser encontrados a partir das equações de Maxwell aplicadas ao sistema da

Figura 3.1 e são semelhantes a Ex, assumindo a forma:

Hy=V(z)ei(k0α y − ω t)                                                                                                            (3.10)

Hz=W(z)ei(k0α y − ω t)                                                                                                           (3.11)

Recorrendo-se às equações de Maxwell aplicadas as ao sistema da Figura 3.1, e às  equacões

(3.9),(3.10 e (3.11), é possível estabelecer relações entre U, V e W.

A primeira dessas relações pode ser encontrada usando-se as equações de Mawell

juntamente com a equação (3.9) e as derivadas parciais de (3.10) e (3.11), em relação à z e à

y respectivamente, onde tem-se a seguinte identidade:

iWk0α ei(k0αy−ω t)−∂V∂zei(k0αy−ω t)+iUωεc ei(k0αy−ω t)=0                                                              (3.12)

De (3.12) segue-se que :

∂V∂z=ik0[Wα+Uε]                                                                                                               (3.13)

onde k0=ωc.

A segunda relação entre U, V e W, pode ser encontrada usando-se a equação (3.10), a derivada parcial da equação (3.9) em relação à z e as equações de Maxwell. A relação é dada por:

∂U∂z=ik0μV                                                                                                                         (3.14)

A terceira relação entre U, V e W pode ser encontrada, usando-se a equação (3.11), a

derivada parcial da equação(3.9) em relação à z e as equações de Maxwell.  A relação é dada por:

Uα+Wμ=0                                                                                                                        (3.15)

A quarta relação pode ser encontrada substituindo-se (3.15) em (3.13), que resulta em

∂V∂z=ik0(ε−α2μ)U                                                                                                               (3.16)

Observando-se as equações (3.14) e (3.16), percebe-se que as mesmas formam um par de equações diferenciais de primeira ordem em função de U e V.

A seguir encontram-se as equações diferenciais lineares de 2a ordem, para U e V:

d2Udz2−d(logμ)dzdUdz+k02(n2−α2)U=0                                                                                   (3.17)

d2Vdz2−d[log(ε−α2μ)]dzdVdz+k02(n2−α2)V=0                                                               (3.18)

A equação (3.17), é resultante da aplicação da equação de onda para o campo elétrico, onde U é parte da solução para Ex. A equação (3.18) é obtida de maneira semelhante, aplicando-se a equação de onda para o campo magnético, e resolvendo-a da mesma maneira que a equação (3.17), onde V é parte da solução para Hy.

## A Matriz Característica de um Meio Estratificado

As soluções das equações diferenciais (3.17) e (3.18), juntamente com os teoremas relacionados com meios estratificados, são expressos de forma mais conveniente, através da notação matricial, a qual será adotada para se encontrar a matriz característica de um meio estratificado.

As equações (3.17) e (3.18), têm como soluções U(z) e V(z) respectivamente, e cada uma dessas soluções, podem ser expressas com uma combinação linear de duas soluções particulares, por exemplo U1 , U2 e V1,V2. Esta combinação linear permitirá estabelecer o formalismo matricial. Porém, deve-se lembrar que estas soluções particulares não devem ser arbitrárias, pelo fato de terem que satisfazer também (3.14) e (3.16), ou seja :

∂U1∂z=ik0μV1                                                (3.19)

A partir de uma simples manipulação algébrica em (29), é possível estabelecer as seguintes relações:

V1∂U2∂z−V2∂U1∂z=0 e U1∂V2∂z−U2∂v1∂z=0                                                           (3.20)

Analisando-se cuidadosamente (3.20), percebe-se que

d(U1V2−U2V1)dz=0                                                                                                      (3.21)

e consequentemente

D=U1V1U2V2=cte                                                                                                       (3.22)

A equação (3.21) implica que D=cte, quando associado com duas soluções arbitrárias, ou seja, D não varia no sistema de equações.

Para o cálculo da matriz característica, uma escolha conveniente das soluções particulares pode ser

U1=f(z) U2=F(z)                                                                                        (3.23)

tal que

f(0)=G(0)=0 e F(0)=g(0)=1                                                                           (3.24)

As soluções com z=0 (condições de contorno), podem ser representadas por:

U(0)=U0 e V(0)=V0                                                                                                 (3.25)

A escolha das soluções particulares em (3.23) e (3.24) permite, através de uma combinação linear entre essas soluções, expressar as componentes do vetor campo elétrico(ou magnético) no plano z=0, em função das componentes do vetor campo elétrico(ou magnético) em um plano z qualquer.

Usando-se a combinação linear entre as soluções particulares (3.23) e (3.24), tem-se:

U=FU0+fV0                                                                                                              (3.26)

Em notação matricial, a equação (3.26) pode ser escrita na forma:

Q=NQ0                                                                                                                         (3.27)

onde

Q=U(z),    Q0=U(z),      N=F(z) f(z)                                                             (3.28)

De acordo com (3.21), o determinante de N deve ser uma constante. O valor desta constante pode ser encontrado para z=0

N=F(0)g(0)−f(0)G(0)=1

É conveniente expressar U0 e V0 em função de U(z) e V(z). Para se fazer isso, a equação (3.27) assume a forma:

Q0=MQ                                                                                                                       (3.29)

onde M=N−1=g(z) −f(z)                                                                                   (3.30)

Analisando-se a equação (3.29), percebe-se que o conhecimento de U(z) e V(z) é suficiente para a especificação completa do campo elétrico ou magnético. Então, para se determinar a propagação de uma onda plana monocromática através de um meio estratificado, o meio pode ser representado por uma matriz M 2×2 unimodular apropriada.

### Filme Dielétrico Homogêneo

Para este caso ε,μ e n=εμ  são considerados constantes, estas considerações são feitas devido aos materiais utilizados em projetos, os quais são mostrados no capítulo 4.

Dessa maneira, para uma onda TE, quando essas considerações são aplicadas à (3.17) e (3.18), tem-se:

d2Udz+(k02n2cos2θ)U=0                                                                                          (3.31)

onde  é o ângulo entre a direção de propagação e o eixo z, como mostrado no sistema da Figura 3.1

As soluções de (3.31) sujeitas às relações (3.14) e (3.16), são da forma:

U(z)=Acos(k0nzcosθ)+Bsen(k0nzcosθ)                                                 (3.32)

Logo, as soluções particulares dadas por (3.23) e sujeitas às condições de contorno em (3.24), são da seguinte forma:

U1=f(z)=icosθμεsen(k0n zcosθ)V1=g(z)=cos(k0n zcosθ)U2=F(z)=cos(k0n zcosθ)                                                                           (3.33)

Para facilitar a notação tanto para ondas TE, quanto para ondas TM, é conveniente denominar

p=εμcosθ                                                                                                               (3.34)

Substituindo-se em (3.30), os termos das soluções particulares mostradas em (3.33), tem-se:

M(z)=cos(k0n zcosθ)−ipsen(k0n zcosθ)−ip cos(k0n zcosθ)cos(k0n zcosθ)                                                           (3.35)

A matriz característica como mostrada em (3.35), é válida para ondas TE. Caso seja necessário uma análise com ondas TM, basta substituir  p por q, onde

q=μεcosθ                                                                                                           (3.36)

### Meio Estratificado composto de uma pilha de filmes finos

Figura 3.2 – Sistema composto de N camadas, envolvido por dois meios representados por μ0,ε0 e μl,εl.

A Figura 3.2 apresenta um sistema consistindo de N camadas. Para que seja encontrada uma expressão geral para esse sisteama, inicialmente este é suposto consistir de apenas duas camadas; posteriormente o raciocínio é expandido para um sistema consistindo de N camadas, onde tem-se finalmente a sua expressão geral.

Considerando-se um sistema, consistindo de duas camadas adjacentes, sendo que a primeira delas se estende de z=0 até z=z1 e a segunda camada indo de z=z1 até z=z2, tem-se as matrizes características para esses dois meios, sendo representadas por M1(z) e M2(z), onde as matrizes Msão dadas pela equação (3.35).

Aplicando-se a (3.29) a cada meio pertencente ao sistema da Figura 3.2, tem-se

Q0=M1(z1)Q(z1)                                                                                                           (3.37)

Q(z1)=M2(z2−z1)Q(z2)                                                                                                (3.38)

Além disso

Q0=M1(z2)Q(z2)                                                                                                          (3.39)

onde

M(z2)=M(z1−z0)M(z2−z1)=M1(z1)M2(z2−z1)                                                         (3.40)

É importante lembrar que a matriz M(z2) representa o produto das matrizes características do meio 1 e do meio 2.

Expandindo o raciocínio usado para o sistema com duas camadas, pode se agora, generalizá-lo para um sistema consistindo de N camadas, onde tais camadas se estendem de 0≤z≤ z1, z1≤z≤z2,...z≤z≤zN. Então para um sistema como este, a matriz característica para cada meio, é denotada por M1, M2, ... MN e consequentemente (3.39) e (3.40) assumem a forma:

Q0=M(zN)Q(zN)                                                                                                       (3.41)

onde

M(zN)=M1(z1)M2(z2−z1) ... MN(zN−zN−1)                                                            (3.42)

A equação (3.41) é a equação geral utilizada para sistemas com múltiplas camadas. Para a análise de filmes finos, basta supor o sistema da Figura 3.2, consistindo de um meio com um número muito grande de filmes finos, com espessuras δz1, δz2, ... δzN Sendo essas espessuras muito pequenas, então as seguintes aproximações são válidas em (3.35):

cos(k0nδzcosθ)≈1                                                                                                      (3.43)

sen(k0nδzcosθ)≈k0nδzcosθ                                                                                     (3.44)

Após essas considerações, a matriz característica da i-ésima camada de filme fino, assume a seguinte forma:

Mj=1−ipjk0njδzjcosθj−ipjk0njδzjcosθj1                                                         (3.45)

Com base em (3.45) fica fácil generalizar o processo para a matriz característica envolvendo sistema com um todo:

M=j=1NMj=1−ik0B−ik0A1                                                                                   (3.46)

onde

A=j=1Npj njδzjcosθj=j=1N( εj−α2μj )δz                                                                    (3.47)

B=j=1Nnjpjδzjcosθj=j=1Nμjδzj                                                                                   (3.48)

Fazendo-se N→∞, de tal maneira que max δzj→0, obtém-se

M=1−ik0Β-ik0A1                                                                                                       (3.49)

onde

A=(ε−α2μ)dz e B=μdz                                                                                   (3.50)

A integração é feita no intervalo ao longo de z. A equação (3.49) fornece a aproximação para a matriz característica de um meio composto de uma pilha de filmes finos.

## Coeficientes de Reflexão e Transmissão, Transmissividade e Refletividade

Para o cálculo dos coeficientes de reflexão e transmissão, transmissividade e refletividade, é necessário inicialmente, o conhecimento das amplitudes da onda inicidente (A), refletida(R) e transmitida(T). Isto pode ser feito, recorrendo-se novamente à Figura 3.2.

Com base na Figura 3.2, pode-se considerar um meio estratificado se estendendo de z=0 até z=z1, onde este meio é limitado, em cada lado, por um meio homogêneo semi-infinito. Sendo ε1,μ2 e  εl,μl as constantes dielétricas e as permeabilidades magnéticas do primeiro e do último meio, e θ1 e θl sendo os ângulos que a direção de propagação, das ondas incidente e transmitidas, fazem com a direção de estratificação(direção-z), respectivamente.

As condições de contorno exigem que as componentes tangenciais do vetor campo elétrico E e magnético H sejam contínuas através de cada uma das superfícies limitadoras do meio estratificado, ou seja , as componentes tangenciais dos campos elétrico e magnético, os quais estão relacionados de acordo com:

H=εμ s×E                                                                                                               (3.51)

onde srepresenta o vetor unitário na direção de propagação.

Para ondas TE, as seguintes relações são válidas :

U0=A+R U(z1)=T                                                                           (3.52)

onde p1 e pl são obtidos da equação (3.34) e são da forma:

p1=ε1μ1cosθ1 , pl=εlμlcosθl                                                                           (3.53)

Aplicando-se a equação (3.29) para os termos da equação (3.52), tem-se:

A+Rp1(A−R)=m11m12m21m22TplT                                                                                 (3.54)

onde mij são os elementos da matriz M, na equação (3.34).

Ajustando-se a matriz M, colocando-se o fator pl na parte interna da matriz, tem-se:

A+Rp1(A−R)=m11m12plm21m22plTT                                                                                 (3.55)

Da equação (64), pode-se extrair as seguintes relações:

A+R=m11T + m12T=(m11+m12)T                                                                                  (3.56)

p1(A+R)=m21T + m22T=(m21+m22)T                                                                           (3.57)

Para o cálculo do coeficiente de reflexão r, basta que se obtenha razção entre R e A, então de posse das equações (3.56) e (3.57), através de uma simples manipulação algébrica tem-se:

r=RA=(m11+m12pl)p1−(m21+m22pl)(m11+m12pl)p1+(m21+m22pl)                                                               (3.58)

De maneira semelhante, pode-se encontrar o coeficiente de transmissão t, dado pela razão entre T e A, e é da forma:

t=TA=2p1(m11+m12pl)p1+(m21+m22pl)                                                               (3.59)

Uma vez encontrados os coeficientes de reflexão e transmissão, imediatamente pode-se calcular a refletividade ℜ e a transmissividade ℑ, as quais são dadas por:

ℜ=r2 e ℑ=t2                                                                                             (3.60)

## Conclusões

As equações (3.58), (3.59) e (3.60) são de extrema importância nos projetos dos sistemas citados no início deste capítulo. De posse dessas equações pode-se controlar  o feixe óptico ao longo de uma faixa de comprimento de onda, com a finalidade de se atender à determinadas necessidades, as quais são discutidas no capítulo 4.