CAPÍTULO 4

# Síntese de dispositivos ópticos

## Introdução

Este capítulo apresenta uma abordagem da otimização aplicada aos dispositivos ópticos, mais especificamente, o uso de GAs em tais dispositivos, onde as teorias dos capítulos 2 e 3, são usadas para sintetizar alguns projetos.

Com a finalidade de proporcionar uma melhor compreensão do assunto, detalhes de projetos são fornecidos e finalmente as curvas de resposta, o desempenho do GA, os perfis de índice de refração e o conjunto de parâmetros dos dispositivo, são mostrados para que sejam avaliados os resultados e a capacidade do método de otimização.

## Otimização

Os problemas de otimização envolvendo dispositivos ópticos apresentam funções descontínuas (e portanto não diferenciáveis), funções multimodais e altamente não lineares. Estas características, no contexto da otimização, fazem com que o espaço de pesquisa seja extremamente complexo. Pois como dito no capítulo 1, métodos tradicionais, possuem bom desempenho em problemas que apresentam funções bem "comportadas", encontrando o extremo global, caso contrário, o extremo que estes métodos encontram é de natureza local.

A consequência de todas essas dificuldades, faz com que métodos tradicionais, quando aplicados na otimização de dispositivos ópticos, tenham como principal finalidade, o refinamento de uma solução.

Diante de tais dificuldades, tornou-se necessário a pesquisa por métodos e técnicas, que fornecessem projetos iniciais para serem refinados, por métodos tradicionais. Exemplos dessas técnicas, podem ser encontrados em [21] – [22]. Com o conhecimento dessas técnicas, houve um esforço para se conseguir fazer uma comparação entre os diversos métodos de refinamento, diante de um mesmo projeto inicial[23].

Também tem sido estimulada a pesquisa por métodos de síntese, os quais são métodos que geram seu(s) próprio(s) projeto(s) inicial/ iniciais, que inicialmente não apresentam desempenho satisfatório. Em seguida, o desempenho desse(s) projeto(s) é melhorado ao longo do processo de otimização, onde finalmente após um certo critério de parada, o melhor projeto é escolhido para ser refinado, em algum método de otimização tradicional. Algoritmos genéticos podem ser utilizados perfeitamente, como método de síntese, na otimização de dispositivos ópticos.

Como dito no capítulo 1, na síntese de dispositivos ópticos com múltiplas camadas, o objetivo principal é encontrar os parâmetros de construção do sistema, representados pela espessura e índice de refração de cada camada do dispositivo, associados também a outros parâmetros tais como , o ângulo de incidência, a frequência e a polarização da onda. Todos esses parâmetros devem estar associados também com uma resposta de refletividade ou transmissividade ao longo de uma região espectral. A denominação de síntese é também conhecida como problema inverso. A situação oposta deste problema é conhecida como análise, ou seja, para um dado conjunto de parâmetros de construção, deseja-se saber qual a resposta (ou características espectrais) do sistema. A Figura 4.1 ilustra um modelo de cobertura óptica e a Figura 4.2 ilustra a diferença entre análise de síntese.

REGIÃO COM MÚLTIPLAS CAMDAS

Onda refletida

Onda incidente

Onda transmitida

MEIO INCIDENTE

SUBSTRATO

Figura 4.1 Modelo de cobertura óptica

PROBLEMA INVERSO

(SÍNTESE OU RECONEHCIMENTO)

PARÂMETROS DO DISPOSITIVO ÓPTICO

Conjunto de n e t

CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS

R() e T()

PROBLEMA DIRETO

(ANÁLISE)

Figura 4.2 Relação entre análise e síntese

## GAs aplicados à síntese de dispositivos ópticos

### A função objetivo

A escolha da função objetivo é uma etapa importante, quando se realiza a otimização de dispositivos ópticos, pois o uso de diferentes funções objetivo acaba levando a resultados diferentes. Essa característica levou ao estudo de determinadas funções objetivo, as quais são citadas em diversas literaturas. Entre as diversas funções objetivo utilizadas, a que tem encontrado melhor aceitação, é aquela sugerida por Dowbrolwisk [24]. A função saúde usada durante o processo de otimização genética, é da forma

F(X)=1pj=1p[R(λj)−Ropt(λj)]δRj2−1                                                            (4.1)

Onde R(λj) e Ropt(λj) são as refletividades calculadas e desejadas no j-ésimo comprimento de onda, respectivamente. É importante lembrar que R(λj)é calculada por meio das equações (3.35), (3.58) e (3.60). δRj é a tolerância em λj.

A equação (4.41) é a mesma função de Dobrowolski[26], voltada para maximização.

### Associação de parâmetros entre algoritmos genéticos e projetos de dispositivos ópticos

Com a finalidade de proporcionar uma melhor compreensão dos assuntos dos capítulos 2 e 3, quando abordados juntamente, é feita uma descrição mais detalhada associando-se estruturas específicas dos GAs, com termos específicos de dispositivos ópticos.

#### Cromossomo e Parâmetros de construção

Para as aplicações nesta dissertação, um cromossomo é uma cadeia de caracteres contendo, indiretamente, informações sobre as espessuras e os índices de refração de cada camada de um dispositivo. Para os projetos utilizados nesta dissertação, um cromossomo é estruturado como uma cadeia binária. Esta associação pode ser vista na Figura 4.3.

101

011

100

110

011

111

n1t1

n1

n2t2

n2

n3t3

n3t3

CAMADA 1

CAMADA 2

CAMADA 3

E

H

ER

HR

Figura 4.3 – Ilustração de um cromossomo, contendo informações das espessuras e índices de refração de cada camada. A estrutura contendo o cromossomo, os índices de refração, as espessuras e demais informações caracteriza um índivíduo (ou um projeto).

Para cada campo no cromossomo, representando um parâmetro do sistema, um determinado número de bits deve ser especificado. Esse número de bits determinará a precisão de cada parâmetro. Deve-se lembrar também que existe um compromisso entre precisão(n0 de bits ) e tempo de convergência, pois quando o n0 de bits é grande, os resultados são mais precisos, porém o tempo de convergência é maior. A situação inversa ocorre, quando o número de bits é pequeno. Na Figura 4.3 pode-se observar  a associação entre cromossomo e parâmetros do projeto, onde uma camada é representada na cadeia através de sua respectiva cor.

### Descrição das operações genéticas utilizadas

Embora tenha sido dedicada uma seção sobre operadores genéticos(capítulo 2), nesta seção são abordados detalhes dessas operações levando-se em consideração, sugestões de algumas publicações.

O cromossomo como mostrado na Figura 4.3 foi estruturado para que pudesse aumentar as chances de se produzir camadas de boa qualidade e consequentemente bons projetos. Esta configuração é feita baseando-se no fato de que, quando a propriedade óptica do material é alterada, uma alteração, também , deve ser feita na espessura física[14] – [16].

Ex: n1t1=10

No exemplo percebe-se que toda vez que o índice de refração altera, a espessura física altera também.

Quanto ao cruzamento, o modelo adotado foi aquele usado em  [16], onde um ponto de cruzamento é escolhido, para cada campo de bits, representando um determinado parâmetro de uma camada.

Quanto a mutação, tal operação é feita em cima da espessura óptica e do índice de refração.

#### Indivíduo e Projeto

Para as aplicações nesta dissertação, um indivíduo pode ser considerado como uma estrutura de dados com seus campos contendo informações gerais sobre um projeto. A Figura 4.3 ilustra uma associação simples entre indivíduo e projeto, onde o indivíduo contem um cromossomo, um conjunto de espessura óptica e um conjunto de índice de refração para cada camada.

Poderia ser incluído nessa estrutura, outros dados considerados relevantes para o projetista, por exemplo, o valor de saúde, valores de refletividade, etc.

Então em projetos com múltiplas camadas fica perfeitamente definida a relação entre indivíduo e projeto, com pode ser visto na Figura 4.3.

## Projetos

Nesta sessão são discutidos os projetos que serão sintetizados pelos GAs, onde são fornecidos exemplos clássicos utilizados em outras publicações usando-se outros métodos. Dentre os projetos que são discutidos, tem-se coberturas antirefletoras e divisores de feixe. O interesse por esses projetos se justifica pelo fato de de que muitos sistemas ópticos, dispositivos e instrumentos ópticos contem uma sucessão de camadas, onde as propriedades ópticas dessas superfícies são de fundamental importância para o bom desempenho do sistema como um todo.

### Superfícies antirefletoras

Coberturas antirefletoras estão entre as classes de coberturas ópticas mais investigadas; tendo sido tema de alguns livros e centenas de publicações técnicas e científicas sobre o assunto[25]]; além de ser um dos primeiros problemas a ser resolvido com a ajuda da teoria de filmes finos. Coberturas antirefletoras são projetadas para atuarem em regiões espectrais que se estendem desde o ultravioleta até o infravermelho. A razão tecnológica para se implementar coberturas antirefletoras para operarem nessas regiões espectrais, consiste no fato de que, os materiais ópticos utilizados nessa região espectral, são semicondutores com altos valores de índices de refração, o que provoca altos valores de refletividade[26].

Nos projetos mais simples, as coberturas eram implementadas com camadas de  λ4 , ou seja, as espessuras ópticas das camadas eram um múltiplo inteiro do comprimento de onda central.

O princípio básico, nesses projetos mais simples consiste em variar o índice de refração, mantendo-se a espessura óptica fixa; além disso, o número de camadas ficam em torno de 3 a 4. Diante das limitações tecnológicas da época, esse processo tinha a vantagem de permitir o controle da deposição das camadas com uma certa precisão; a desvantagem estava no fato de ser bastante difícil encontrar materiais próximos dos desejados, para a implementação do dispositivo. Isto era bastante problemático para projetos de dispositivos com múltiplas camadas, pois se os materiais mais próximos dos desejados, fossem bastante diferentes, então isto degradaria o desempenho do dispositivo. Uma tentativa de superar esse problema era o uso de uma técnica para produzir camadas com índices intermediários[27].

Durante a década passada, os projetos de dispositivos com múltiplas camadas permaneceram como descrito no último parágrafo. Atualmente tem aumentado o interesse por essas coberturas, por dois motivos: o primeiro deles está relacionado com a exigência de aumento de desempenho nesses dispositivos; em seguida vem o surgimento de novos materiais e a evolução no controle, das espessuras e da deposição desses mesmos materiais[28].

Diante desses fatos, a filosofia de projeto mudou, permitindo que os métodos de otimização variem tanto as espessuras quanto os índices de refração. Embora esta nova filosofia de projeto, produza sistemas com muitos índices de refração, o que tornaria o processo de fabricação mais complexo e custo mais alto, este detalhe pode ser superado por uma técnica que transforma sistemas com vários materiais diferentes, em sistemas com apenas dois materiais; tais técnicas provam que o sistema resultante com dois materiais, possui desempenho semelhante ao de vários materiais [29]– [31].

### Divisor de feixes

Dispositivos divisores de feixe possuem diversas aplicações na área da óptica, dentre as quais destacam-se os acopladores ópticos.

A sua função é dividir um feixe de luz incidente, sob um determinado ângulo de incidência, em dois outros feixes. Além disso, é importante lembrar que os feixes ao serem divididos, não precisam ter a mesma intensidade. Por esse motivo, existe o que se chama de razão de divisão, onde é especificado o percentual da intensidade do feixe incidente no feixe refletido, e o percentual de intensidade do feixe incidente no feixe transmitido. Por exemplo, um divisor de feixe com uma razão de divisão de 30/70, significa que 30% da intensidade do feixe incidente é refletido e 70%  é transmitido.

Durante o projeto de um divisor de feixe, ocorrem certos fenômenos resultantes da transmissão e reflexão,nas interfaces de um substrato. Tais efeitos levam ao estudo de materiais, os quais possuem características que eliminam tais efeitos.

Para esclarecer um pouco melhor como isso ocorre, pode-se observar a Figura 4.4, onde um feixe de luz incide de forma oblíqua, sobre um substrato. Dobrowolski [32] cita os problema ocorridos nas interfaces (1) e (2) da Figua 4.4. Esses problemas estão resumidos em três situações, dependendo dos valores dos índices de refração, de um determinado substrato:

a) Se um substrato apresenta um baixo valor de índice de refração, as reflexões nas interfaces (1) e (2)

possuem pouca intensidade, sendo que as reflexões na interface (2) são menores que na interface (1). Neste caso, o problema está na interface (1), pois a interface (2) deve ter o mínimo de intensidade possível.

Para solucionar esse problema, pode-se projetar uma cobertura óptica, com a finalidade de melhorar as reflexões na interface (1).

b) Se um substrato apresenta um valor alto de índice de refração, as reflexões nas interfaces (1) e (2) possuem alta intensidade. Neste caso, o problema está na interface (2), pois a interface (1) deve ter uma reflexão de alta intensidade nessa região.

Para solucionar esse problema, pode-se projetar uma cobertura óptica antirefletora, com a finalidade de reduzir o máximo possível, as reflexões na interface (2).

c) Se um substrato apresenta um valor intermediário de índice de refração, as reflexões nas interfaces (1) e (2), apresentam os problemas citados nos dois casos anteriores. Neste caso, o problema está nas duas interfaces, pois a interface (1) tem uma intensidade reflexão, que não é de baixa intensidade, mais não é suficiente para se ter um divisor de feixe de boa qualidade. Quanto a interface (2), a mesma possui intensidade de nível intermediário, precisando ser melhorado.

Para solucionar esse problema, pode-se projetar uma coberturas ópticas em ambos os lados do substrato. Na interface (1) deve-se projetar uma cobertura óptica para melhorar a reflexão nessa região. Na interface (2) deve-se projetar uma cobertura óptica antirefletora, para eliminar o máximo possível, as reflexões nessa região.

Segundo o que foi explicado, tem-se um divisor de feixe, adequado para realizar a sua tarefa, que é dividir o feixe incidente, em dois outros feixes de saída, como mostrado na Figura 4.4.

É importante lembrar, que nesta dissertação os materiais utilizados para projetos, se enquadram no ítem b).

(2)

(1)

R1

T1

T2

R2

T

R

1.0

Figura 4.4 – Ilustração de problemas ocorridos, nas interfaces de um substrato funcionando como divisor de feixe

## Resultados

A seguir são apresentados os resultados encontrados pelos GAs, onde cada projeto foi executado duas vezes. Para cada projeto, são mostrados : a refletividade , o desempenho do algoritmo genético(através da função saúde), o perfil do índice de refração do melhor projeto e finalmente o conjunto de espessura e índices refração do dispositivo.

Para facilitar a visualização dos gráficos, durante as duas execuções, tem-se o melhor resultado mostrado em vermelho e o pior resultado mostrado em azul.

O software foi desenvolvido usando-se a linguagem de programação específica para o MATLAB, e encontra-se disponível no apêndice B.

Os hardwares utilizados foram : 1 PC pentium , 200 MHz e 64Mb de memória RAM e 1 estação IBM Intellistation, 266 MHz e 64Mb de memória RAM

Para efeito de comparação, utilizou-se inicialmente estruturas com características apresentadas na literatura, por J. A. Dobrowolski [33] utilizando o método needle aplicado a uma cobertura antirefletora e um divisor de feixe. Em seguida, após a validação dos resultados, o método dos GAs é testado para a síntese de coberturas antirefletoras (projetos 2 e 3) e divisores de feixes, variando-se os parâmetros de projeto. Deste modo os resultados apresentados nos projetos 2, 3, 5 e 6 são inéditos.

### Coberturas antirefletoras

Projeto 1

Neste projeto o objetivo é reduzir a zero, a refletividade de um substrato de índice de refração 4, na região espectral de interesse. O conjunto de especificações do dispositivo, conjunto de restrições(para a espesura e índice de refração de cada camada) e parâmetros do algoritmo genético, são mostrados na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 Parâmetros do Algoritmo Genético, especificações e restrições do dispositivo usados no Projeto 1

| Especificações e restrições do dispositivo |  |  | Parâmetros específicos do Algoritmo Genético |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Vermelho | Azul |
| Região Espectral |  | 7.7 a 12.3 (m) |  | Probabilidade de mutação |  | 0..03 | 0.03 |
| Ângulo de incidência |  | 00 |  | Total de gerações |  | 5000 | 5000 |
| Número de camadas |  | 20 |  | Tamanho da população |  | 60 | 60 |
| Índice de refração mínimo |  | 2.2 |  | Número de genes representando Cada variável do dispositivo |  | 18 | 22 |
| Índice de refração máximo |  | 4.2 |  | Comprimento do cromossomo |  | 720 | 880 |
| Espessura mínima em (um) | 0.01(m) |  |  |  |  |  |  |
| Espessura máxima em (um) | 1(m) |  |  |  |  |  |  |
| Limite da espessura óptica | 32(m) |  |  |  |  |  |  |

Figura 4.5 Comportamento da refletividade para o dispositivo do projeto 1, na região espectral 7.7 a 12.3 m.

O sistema em vermelho apresenta uma excelente resposta, onde sua refletividade média é 2%. Estes resultados são próximos aqueles encontrados em [16] e [22]. Porém deve ser lembrado que em tais referências os resultados já se encontram refinados, enquanto que o resultado mostrado na Figura 4.5 consiste em um projeto inicial, que ao ser refinado pode até superar aqueles encontrados em tais referências.

Figura 4.6 Evolução do Algoritmo Genético ao longo de 5000 gerações durante a síntese do projeto 1

Observando-se a Figura 4.6, nota-se que a execução com melhor desempenho, evoluiu de forma muito rápida, em relação a curva com pior desempenho. Isto não ocorreu por acaso, pois na Tabela 4.1 uma execução usou um cromossomo com 720 genes, enquanto a outra usou um cromossomo com 880. Esta diferença está de acordo com a teoria de algoritmos genéticos, pois quanto maior o número de genes representando uma variável, mais lenta será a sua convergência.  Por outro lado, as variáveis podem ser representadas com maior precisão.

A Figura 4.7 mostra o perfil do índice de refração do dispositivo sintetizado para atender aos critérios do projeto 1, onde o índice de refração do substrato é 4 e o índice de refração das camadas estão entre 2.2 e 4.2, onde observa-se que a distribuição do perfil do índice de refração das camadas é bastante complexo. Entretanto nota-se que isto não é uma dificuldade para as modernas técnicas de confecção. Além disso, conforme já citado, é possível obter aproximadamente a mesma resposta com apenas dois materiais, utilizando-se o método descrito em [29] – [31].

Figura 4.7 Perfil do índice de refração do dispositivo sintetizado para atender aos critérios do projeto 1, onde o índice de refração do substrato é 4 e o índice de refração das camadas estão entre 2.2 e 4.2

Os parâmetros de construção do dispositivo, o seu valor de saúde, a sua refletividade média e o tempo de processamento podem ser vistos na Tabela 4.2

| Tabela 4.2 Conjunto de parâmetros do dispositivo (Projeto 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| camada | t(m) | n |
| Ar |  | 1 |
| 1 | 1.0629 | 2.2 |
| 2 | 0.6675 | 3.6686 |
| 3 | 0.8625 | 3.0965 |
| 4 | 0.5791 | 3.2161 |
| 5 | 0.8280 | 3.6648 |
| 6 | 0.5108 | 3.2088 |
| 7 | 0.2964 | 3.9707 |
| 8 | 0.4078 | 3.5150 |
| 9 | 0.3821 | 3.9482 |
| 10 | 0.6321 | 2.6618 |
| 11 | 0.8922 | 2.4260 |
| 12 | 0.0478 | 2.5179 |
| 13 | 0.0413 | 2.8389 |
| 14 | 0.4364 | 2.9540 |
| 15 | 0.8019 | 3.9184 |
| 16 | 0.3314 | 3.8561 |
| 17 | 0.2545 | 2.9460 |
| 18 | 0.0342 | 3.1995 |
| 19 | 0.8535 | 3.4977 |
| 20 | 0.0716 | 3.4734 |
| Substrato |  | 4 |
| Saúde | 0.4668 |  |
| R(média) | 2% |  |
| Temp. Processamento | 24:12’ |  |

Projeto 2

Neste projeto o objetivo é reduzir a zero, a refletividade de um substrato de índice de refração 4, na região espectral de interesse. O conjunto de especificações do dispositivo, conjunto de restrições(para a espessura e índice de refração de cada camada) e parâmetros do algoritmo genético, são mostrados na Tabela 4.3.

Este projeto foi testado em [33] usando-se outro método e contendo 11 camadas. O interesse aqui, consiste em  melhorar os resultados em [33] usando um sistema com menos camadas.

Tabela 4.3 Parâmetros do Algoritmo Genético, especificações e restrições do dispositivo usados no Projeto 2

| Parâmetros específicos do dispositivo |  |  |  | ##### Parâmetros específicos do Algoritmo Genético |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Vermelho |  | Azul |  |  |  |
| Região Espectral | 2.8 a 5.5(m) |  | Probabilidade de mutação |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |
| Ângulo de incidência | 00 |  | Total de gerações |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  |
| Número de camadas | 8 |  | Tamanho da população |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| Índice de refração mínimo | 1.35 |  | Número de genes representando Cada variável do dispositivo |  |  |  |  | 20 |  | 22 |  |  |
| Índice de refração máximo | 2.4 |  | Comprimento do cromossomo |  |  |  |  | 320 |  | 352 |  |  |
| Espessura mínima em (um) |  | 0.01(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espessura máxima em (um) |  | 1(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite da espessura óptica |  | 6(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 4.8 Comportamento da refletividade para o dispositivo do projeto 2, na região espectral 2.8 a 5.5 m.

O sistema com melhor desempenho apresenta uma excelente resposta, onde a sua refletividade média é 1.0288%. Este resultado é superior aquele encontrado em [33], onde a refletividade média é da ordem de 2.1%. Deve ser rasaltado, que o sistema da Figura 4.8 é um projeto inicial e foi sintetizado com 8 camadas enquanto que o sistema encontrdo em [33] já é um projeto ótimo e apresenta 11 camadas.

Figura 4.9 Evolução do Algoritmo Genético ao longo de 4000 gerações durante a síntese do projeto 2.

Durante a síntese do projeto 2, utilizou-se, o recurso da redução do número de genes em um cromossomo(da mesma maneira como foi feito no projeto 1), com a finalidade de acelerar a convergência do algoritmo. Este efeito pode ser perfeitamente visualizado na Figura 4.9. Uma das execuções usou cromossomos com 320 genes, enquanto a outra execução usou cromossomos com 352 genes.

Figura 4.10 Perfil do índice de refração do dispositivo sintetizado para atender aos critérios do projeto 2, onde o índice de refração do substrato é 4 e o índice de refração das camadas estão entre 1.35 e 2.4

Observando-se a Figura 4.10, nota-se que a estrutura é bem menos complexo, o que resulta em um projeto menos complexo, quando comparado com o projeto 1. Alem disso, apresenta uma excelente resposta ao longo da região espectral para a qual foi projetado. Esta complexidade está relacionada também, com o numero de camadas.

Os parâmetros de construção do dispositivo, o seu valor de saúde, a sua refletividade média e o tempo de processamento podem ser vistos na Tabela 4.4

| Tabela 4.4 Conjunto de parâmetros do dispositivo(Projeto 2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| camada | t(m) | n |
| Ar |  | 1 |
| 1 | 0.9361 | 1.3500 |
| 2 | 0.1003 | 2.1339 |
| 3 | 1.0092 | 1.3862 |
| 4 | 0.0974 | 1.6126 |
| 5 | 0.4250 | 1.3868 |
| 6 | 0.2714 | 2.3872 |
| 7 | 0.0467 | 2.4000 |
| 8 | 0.0903 | 2.4000 |
| Substrato |  | 4 |
| Saúde | 0.7521 |  |
| R(média) | 1.0288% |  |
| Temp. Processamento | 21:54’ |  |

Projeto3

Este é um projeto que ainda não tem sido analisado em outras publicações. O interesse aqui, é verificar a qualidade da refletividade do dispositivo, para um ângulo de incidência de 30 graus. O índice de refração do substrato é 4. O conjunto de especificações do dispositivo, conjunto de restrições(para a espesura e índice de refração de cada camada) e parâmetros do algoritmo genético, são mostrados na Tabela 4.5.

Tabela 4.5 Parâmetros do Algoritmo Genético, especificações e restrições do dispositivo usado no Projeto 3

| Especificações e restrições do dispositivo |  |  | Parâmetros específicos do Algoritmo Genético |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Vermelho | Azul |
| Região Espectral |  | 2.8 a 5.5 (m) |  | Probabilidade de mutação |  | 0.05 | 0.05 |
| Ângulo de incidência |  | 300 |  | Total de gerações |  | 4000 | 4000 |
| Número de camadas |  | 8 |  | Tamanho da população |  | 80 | 80 |
| Índice de refração mínimo |  | 1.35 |  | Número de genes representando Cada variável do dispositivo |  | 20 | 20 |
| Índice de refração máximo |  | 2.4 |  | Comprimento do cromossomo |  | 320 | 320 |
| Espessura mínima em (um) | 0.01(m) |  |  |  |  |  |  |
| Espessura máxima em (um) | 1(m) |  |  |  |  |  |  |
| Limite da espessura óptica | 4.6(m) |  |  |  |  |  |  |

Figura 4.11 Comportamento da refletividade para o dispositivo do projeto 3, na região espectral 2.8 a 5.5 m.

Os dois dispositivos encontrados nas duas execuções apresentaram  respostas de boa qualidade. O melhor projeto possui uma refletividade média de 1.4327%. Observando-se a Figura 4.11, pode-se notar que para o pior resultado(curva em azul), os picos não ultrapassam 3%, o que já é uma boa resposta para um projeto inicial.

Figura 4.12 Evolução do Algoritmo Genético ao longo de 4000 gerações durante a síntese do projeto 3.

Analisando-se a Figura 4.12, percebe-se que as duas execuções estabilizaram em valores próximos, por volta da geração número 3200. Esta situação ocorreu porque foram usados cromossomos com o mesmo número de genes, como pode ser visto na Tabela 4.5.

Figura 4.13 Perfil do índice de refração do dispositivo sintetizado para atender aos critérios do projeto 3, onde o índice de refração do substrato é 4 e o índice de refração das camadas estão entre 1.35 e 2.4

O dispositivo encontrado apresenta um perfil do índice de refração, menos complexo  quando comparado com aquele do projeto 2. Este aumento na complexidade ocorre justamente pelo fato de as camadas 1 e 2, apresentarem espessuras muito finas(ver Tabela 4.13), o que não ocorreu no projeto 2.

Os parâmetros de construção do dispositivo, o seu valor de saúde, a sua refletividade média e o tempo de processamento podem ser vistos na Tabela 4.6

| Tabela 4.6 Conjunto de parâmetros do dispositivo(Projeto 3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camada | t(m) | n |
| Ar |  | 1 |
| 1 | 0.0088 | 1.8747 |
| 2 | 0.0472 | 1.8708 |
| 3 | 0.6441 | 1.3854 |
| 4 | 0.2755 | 2.1458 |
| 5 | 0.1345 | 1.6445 |
| 6 | 0.6282 | 1.8602 |
| 7 | 0.3696 | 1.6035 |
| 8 | 0.4288 | 2.4000 |
| Esp. Óptica Total | 4.6 |  |
| Substrato |  | 4 |
| Saúde | 0.5583 |  |
| R(média) | 1.4327% |  |

### Divisores de feixe

Projeto4

Este projeto consiste de um divisor de feixe, com razão de divisão de 50/50, onde o substrato possui índice de refração 1.52 e o dispositivo é projetado para incidência normal. O objetivo é comparar os resultados encontrados com o de publicações anteriores [16].

O conjunto de especificações do dispositivo, conjunto de restrições(para a espessura e índice de refração de cada camada) e parâmetros do algoritmo genético, são mostrados na Tabela 4.7.

Tabela 4.7 Parâmetros do Algoritmo Genético, especificações e restrições do dispositivo usado no Projeto 4

| Especificações e restrições do dispositivo |  |  | Parâmetros específicos do Algoritmo Genético |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Vermelho | Azul |
| Região Espectral |  | 0.4 a 1 (m) |  | Probabilidade de mutação |  | 0.05 | 0.05 |
| Ângulo de incidência |  | 00 |  | Total de gerações |  | 12000 | 12000 |
| Número de camadas |  | 20 |  | Tamanho da população |  | 80 | 80 |
| Índice de refração mínimo |  | 1.35 |  | Número de genes representando Cada variável do dispositivo |  | 20 | 20 |
| Índice de refração máximo |  | 2.35 |  | Comprimento do cromossomo |  | 800 | 800 |
| Espessura mínima em (um) | 0.05(m) |  |  |  |  |  |  |
| Espessura máxima em (um) | 0.5(m) |  |  |  |  |  |  |
| Limite da espessura óptica | 2(m) |  |  |  |  |  |  |

Figura 4.14 Comportamento da refletividade para o dispositivo do projeto 4, na região espectral 0.4 a 1 m.

Os dois resultados apresentados aqui tiveram desempenho satisfatório, pois o melhor projeto possui uma refletividade média de 49.69%. Este resultado está numa faixa aceitável, pois em [16] a refletividade média é 50.06%.

O algoritmo poderia ter encontrado resultados melhores. Uma discussão sobre esta possibilidade é feita em seguida, com base na função saúde.

Figura 4.15 Evolução do Algoritmo Genético ao longo de 4000 gerações durante a síntese do projeto 4.

A Figura 4.15, mostra que a execução que gerou o melhor projeto, tinha boas chances de melhorá-lo, pois analisando o desempenho da função saúde para o melhor caso, percebe-se que a mesma estava evoluindo, ou seja, ainda não estava estabilizada. Porém, como mostra a Tabela 4.7, o número de gerações era 12000. Se fosse escolhido 17000, por exemplo, provavelmente, encontraria-se um melhor resultado.

Figura 4.16 Perfil do índice de refração do dispositivo sintetizado para atender aos critérios do projeto 4, onde o índice de refração do substrato é 1.52 e o índice de refração das camadas estão entre 1.35 e 2.35.

Figura 4.16, mostra um perfil de índice de refração, com uma certa complexidade, semelhante ao caso do projeto 1. Como dito anteriormente, esta complexidade é justificada também pelo número de camadas e não apenas pelo índice de refração

Os parâmetros de construção do dispositivo, o seu valor de saúde, a sua refletividade média e o tempo de processamento podem ser vistos na Tabela 4.7

| Tabela 4.8 Conjunto de parâmetros do dispositivo (Projeto 4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camada | t(m) | n |
| Ar |  | 1 |
| 1 | 0.0399 | 2.3070 |
| 2 | 0.0164 | 2.2072 |
| 3 | 0.0412 | 2.3343 |
| 4 | 0.0746 | 1.3657 |
| 5 | 0.0265 | 1.3502 |
| 6 | 0.0961 | 2.0961 |
| 7 | 0.1467 | 1.5912 |
| 8 | 0.0233 | 1.5575 |
| 9 | 0.0837 | 1.4073 |
| 10 | 0.0779 | 1.8500 |
| 11 | 0.0690 | 1.7563 |
| 12 | 0.0065 | 2.3304 |
| 13 | 0.0261 | 2.2872 |
| 14 | 0.0663 | 2.1000 |
| 15 | 0.0275 | 1.7406 |
| 16 | 0.0525 | 2.2401 |
| 17 | 0.0752 | 1.4745 |
| 18 | 0.0436 | 2.1275 |
| 19 | 0.0664 | 1.4125 |
| 20 | 0.0579 | 1.8500 |
| Substrato |  | 1.52 |
| Saúde | 0.2669 |  |
| R(média) | 49.69% |  |
| Temp. Processamento | 52:33’ |  |

Projeto 5

Este projeto consiste de um divisor de feixe, semelhante ao projeto 4. A diferença está no ângulo de incidência, que agora é 45 graus, onde deseja-se analisar a qualidade da resposta deste dispositivo, ao longo da região espectral de interesse. Os resultados não podem ser comparados, por não se encontrar, projeto similar.

O conjunto de especificações do dispositivo, conjunto de restrições(para a espessura e índice de refração de cada camada) e parâmetros do algoritmo genético, são mostrados na Tabela 4.9.

Tabela 4.9 Parâmetros do Algoritmo Genético, especificações e restrições do dispositivo usado no Projeto 5

| Especificações e restrições do dispositivo |  |  | Parâmetros específicos do Algoritmo Genético |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Vermelho | Azul |
| Região Espectral |  | 0.4 a 1 (m) |  | Probabilidade de mutação |  | 0.05 | 0.05 |
| Ângulo de incidência |  | 450 |  | Total de gerações |  | 4000 | 4000 |
| Número de camadas |  | 20 |  | Tamanho da população |  | 60 | 60 |
| Índice de refração mínimo |  | 1.35 |  | Número de genes representando Cada variável do dispositivo |  | 18 | 20 |
| Índice de refração máximo |  | 2.35 |  | Comprimento do cromossomo |  | 800 | 800 |
| Espessura mínima em (um) | 0.05(m) |  |  |  |  |  |  |
| Espessura máxima em (um) | 0.5(m) |  |  |  |  |  |  |
| Limite da espessura óptica | 2(m) |  |  |  |  |  |  |

Figura 4.17 Comportamento da refletividade para o dispositivo do projeto 5, na região espectral 0.4 a 1 m.

A Figura 4.17 mostra os dois resultados encontrados pelos GAs, onde apenas o melhor resultado apresenta uma resposta de boa qualidade, com uma refletividade média de 49.3275%. Deve-se ressaltar que, o fato de não se ter obtido uma resposta de boa qualidade em uma das execuções, isto não representa uma falha do algoritmo genético. Pois ao se observar a Tabela 4.9, chega-se a conclusão de que o número de gerações escolhido, foi muito pequeno quando comparado com o projeto 4, ou seja, ajustando-se o número de gerações, provavelmente seria encontrado bons resultados nas duas execuções.

Figura 4.18 Evolução do Algoritmo Genético ao longo de 4000 gerações durante a síntese do projeto 5

Observando-se a Figura 4.18, fica claro que foi utilizado o recurso da redução de genes no cromossomo, durante uma das execuções. O motivo dessa redução foi reduzir o tempo de processamento em relação ao projeto 4

Figura 4.19 Perfil do índice de refração do dispositivo sintetizado para atender aos critérios do projeto 5, onde o índice de refração do substrato é 1.52 e o índice de refração das camadas estão entre 1.35 e 2.35.

Os parâmetros de construção do dispositivo, o seu valor de saúde, a sua refletividade média e o tempo de processamento podem ser vistos na Tabela 4.10 e a visualização do perfil do índice de refração está na Figura 4.19.

| Tabela 4.10 Conjunto de parâmetros do dispositivo (Projeto 5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camada | t(m) | n |
| Ar |  | 1 |
| 1 | 0.0983 | 1.4630 |
| 2 | 0.0130 | 2.3298 |
| 3 | 0.0529 | 2.0532 |
| 4 | 0.0290 | 1.7636 |
| 5 | 0.0480 | 1.3907 |
| 6 | 0.0125 | 1.8647 |
| 7 | 0.0087 | 1.4795 |
| 8 | 0.0811 | 1.4098 |
| 9 | 0.0742 | 2.1894 |
| 10 | 0.0406 | 2.1430 |
| 11 | 0.1025 | 1.7271 |
| 12 | 0.0877 | 2.1595 |
| 13 | 0.0642 | 2.0229 |
| 14 | 0.0831 | 2.2938 |
| 15 | 0.0595 | 1.6313 |
| 16 | 0.0169 | 1.3500 |
| 17 | 0.0412 | 1.7564 |
| 18 | 0.0373 | 2.2400 |
| 19 | 0.1104 | 1.4123 |
| 20 | 0.0396 | 2.0375 |
| Substrato |  | 1.52 |
| Saúde | 0.2739 |  |
| R(média) | 49.3275% |  |
| Temp. Processamento | 10:46’ |  |

Projeto 6

Este projeto consiste de um divisor de feixe, com uma razão de divisão de 70/30, ou seja, 70% do feixe incidente é refletido e 30% do feixe incidente é transmitido. O ângulo de incidência é 450 e o índice de refração do substrato é 2.43.

O interesse nessa razão de divisão, consiste em aproveitar parte do feixe refletido, para se utilizar em outro dispositivo, que pode ser até mesmo um outro divisor de feixe. Este projeto não é comparado por não se encontrar um outro com as mesmas especificações.

O conjunto de especificações do dispositivo, conjunto de restrições(para a espessura e índice de refração de cada camada) e parâmetros do algoritmo genético, são mostrados na Tabela 4.9.

Tabela 4.11 Parâmetros do Algoritmo Genético, especificações e restrições do dispositivo usado no Projeto 6

| Especificações e restrições do dispositivo |  |  | Parâmetros específicos do Algoritmo Genético |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Vermelho | Azul |
| Região Espectral |  | 0.4 a 0.7 (m) |  | Probabilidade de mutação |  | 0.05 | 0.05 |
| Ângulo de incidência |  | 450 |  | Total de gerações |  | 4000 | 4000 |
| Número de camadas |  | 20 |  | Tamanho da população |  | 60 | 60 |
| Índice de refração mínimo |  | 1.35 |  | Número de genes representando Cada variável do dispositivo |  | 18 | 20 |
| Índice de refração máximo |  | 2.35 |  | Comprimento do cromossomo |  | 720 | 800 |
| Espessura mínima em (um) | 0.05(m) |  |  |  |  |  |  |
| Espessura máxima em (um) | 0.5(m) |  |  |  |  |  |  |
| Limite da espessura óptica | 2(m) |  |  |  |  |  |  |

Figura 4.20 Comportamento da refletividade para o dispositivo do projeto 5, na região espectral 0.4 a 1 m.

Os resultados encontrados são excelentes, pois o melhor destes resultados apresenta um refletividade média de 69.8921% , que já é satisfatório, pois a diferença entre a refletividade média desejada e a encontrada pelos GAs é de apenas 0.19%.

Figura 4.21 Evolução do Algoritmo Genético ao longo de 4000 gerações durante a síntese do projeto 6

Na Figura 4.21 mais uma vez fica clara a utilização do recurso da redução do número de genes em um cromossomo, para acelerar a convergência. Uma situação interessante ocorreu nesta simulação, pois durante a execução que gerou o pior resultado, o algoritmo genético encontrou um espaço de pesquisa extremamente complexo, permanecendo em dois grandes máximos locais durante várias gerações. Um desses máximos ocorreu nas primeiras gerações e o outro ocorreu algumas gerações, após a geração número 1500.

Comparando-se o desempenho da função saúde na Figura 4.21, com os desempenhos das funções saúde de outros projetos, percebe-se que nos casos anteriores o algoritmo genético escapou um maior número de vezes dos máximos locais.

Figura 4.22 Perfil do índice de refração do dispositivo sintetizado para atender aos critérios do projeto 6, onde o índice de refração do substrato é 2.43 e o índice de refração das camadas estão entre 1.35 e 2.35.

A Figura 4.22 mostra que o perfil de índice de refração para este projeto, é bem menos complexo que os perfis de índice de refração dos outros projetos que usaram 20 camadas, no caso os projetos 1, 4 e 5.

Os parâmetros de construção do dispositivo, o seu valor de saúde, a sua refletividade média e o tempo de processamento podem ser vistos na Tabela 4.12

| Tabela 4.12 Conjunto de parâmetros do dispositivo (Projeto 6) |  |  |
| --- | --- | --- |
| camada | t(m) | n |
| Ar |  | 1 |
| 1 | 0.0657 | 1.8735 |
| 2 | 0.0448 | 2.1789 |
| 3 | 0.0474 | 2.0199 |
| 4 | 0.0619 | 2.2872 |
| 5 | 0.0353 | 2.0493 |
| 6 | 0.1088 | 1.3746 |
| 7 | 0.0489 | 2.3369 |
| 8 | 0.1074 | 1.3819 |
| 9 | 0.0624 | 2.2530 |
| 10 | 0.0307 | 2.2965 |
| 11 | 0.0385 | 2.3011 |
| 12 | 0.0107 | 1.9676 |
| 13 | 0.1062 | 1.4236 |
| 14 | 0.0507 | 1.3647 |
| 15 | 0.0416 | 1.7568 |
| 16 | 0.0196 | 2.2836 |
| 17 | 0.0561 | 1.8108 |
| 18 | 0.0641 | 1.9028 |
| 19 | 0.0641 | 1.7249 |
| 20 | 0.0398 | 2.0768+ |
| Substrato |  | 2.43 |
| Saúde | 0.4289 |  |
| R(média) | 69.8921% |  |
| Temp. Processamento | 14:23’ |  |