CAPÍTULO 1

# Métodos de otimização

Antes de abordar detalhes sobre a teoria de Algoritmos Genéticos, é interessante se fazer uma breve discussão, sobre a divisão das classes de métodos de otimização e sobre as vantagens e desvantagens que cada um apresenta, para que se tenha uma visão geral de como Algoritmos Genéticos (a partir de agora denominado de GAs), estão incluídos nesta divisão e se possa saber em quais tipos de problemas, GAs têm possibilidade de ser usados com sucesso.

Em otimização os métodos estão divididos tradicionalmente em três principais classes: os método baseados em cálculo , os métodos enumerativos e os métodos aleatórios. Métodos baseados em cálculo, são métodos que se utilizam do gradiente, para alcançar o extremo de uma função, além de necessitarem de um ponto inicial, a partir do qual iniciam o processo de pesquisa. O uso do gradiente e a necessidade do ponto inicial, fazem com que o extremo que estes métodos encontrem, seja válido apenas em uma certa vizinhança, ou seja, é um extremo local.

Métodos enumerativos visam encontrar o ponto ótimo, testando todas as possibilidades do espaço de pesquisa, escolhendo um ponto de cada vez. Diante dessa característica, a sua pesquisa procura um extremo de natureza global.

Os métodos aleatórios tentam encontrar o ponto ótimo, realizando suas pesquisas de forma aleatória, onde o melhor resultado encontrado em cada pesquisa é armazenado, sendo substituído por outro melhor resultado que por ventura, venha ser encontrado. Este método também realiza a sua pesquisa procurando um ótimo global em uma função.

As três classes citadas(métodos baseados em cálculo, métodos enumerativos e métodos aleatórios), apresentam vantagens e desvantagens uma em relação a outra.

Os métodos baseados em cálculo, se tornam vantajosos quando se tem conhecimento do espaço de pesquisa, quando a função a ser otimizada não possui descontinuidade e também quando não possui mais de um extremo, pois se esse for o caso, eles são bastante eficientes para encontrar o ponto ótimo. Porém, a grande maioria dos problemas envolvidos no campo da ciência e da engenharia, apresenta funções onde o espaço de pesquisa é extremamente irregular, com a presença de descontinuidades e multiextremos. Essas características do espaço de pesquisa neste campo, fazem com que os métodos baseados em cálculo, tenham um mal desempenho, porque uma grande parte dos problemas apresenta funções não diferenciáveis e multimodais. Essas dificuldades fizeram com que outros métodos tenham sido testados para superar esses obstáculos.

Os métodos enumerativos, como tentam alcançar o ótimo global, testando todas as possibilidades do espaço de pesquisa - que neste campo são muito grande - devem ser descartados, porque a eficiência se torna muito baixa diante de tais situações.

Os métodos aleatórios, têm apresentado melhor desempenho em relação aos dois métodos anteriores, pelo fato de possuirem recursos para escapar de extremos locais e também pelo fato de não testarem todas as possibilidades do espaço de pesquisa, como fazem os métodos enumerativos. Porém, não são os mais adequados por serem ineficiente com relação ao tempo de convergência.

Mais recentemente surgiram alguns algoritmos que utilizam operações estocásticas, com a finalidade de guiar os seus procedimentos de pesquisa. Entre esses algoritmos encontram-se os Algoritmos Genéticos e Chacoalhamento Simulado(Simulated Annealing), os quais se incluem nos métodos que usam técnias aleatórias, para guiar as suas pesquisas. Estes dois últimos algoritmos, têm apresentado melhor desempenho, em relação aos anteriores. O fato desses algoritmos utilizarem operações aleatórias, para realizarem as suas pesquisas, não significa que a mesma não seja direcionada, pois as suas operações utilizando essas técnicas, têm a finalidade de guiar o processo de otimização e baseiam-se em critérios e fundamentos matemáticos, como serão vistos mais adiante na seção 2.5.

Os métodos de otimização também têm sido classificados, quanto ao extremo que eles encontram[1]. Com base nesta afirmação, os métodos de otimização são classificados em técnicas globais e técnicas locais. Uma gama de métodos separados de acordo com essa classificação é mostrada na Figura 1.1.

Técnicas Globais

Métodos de Otimização

Técnicas Locais

Métodos de

Gradiente Conjugado

Polak-Ribiere

Fletcher-Reeves

Métodos

Quasi - Newton

Broyden-Flecher-Goldfarb-Shanno

Davidon-Flecher-Powell

Simplex

(Neilder e Mead)

Random Walk (RW)

Simulated Annealling (SA)

Genetic Algorithms(GA)

Figura 1.1 – Classificação dos principais métodos de otimização, em técnicas globais e técnicas locais

Dos estudos feitos sobre os diversos métodos de otimização, a conclusão que se chega é que existe um compromisso, entre a eficiência do método usado e a faixa de problemas que o mesmo atua com sucesso. Dependendo da classe de problemas a ser tratada, alguns métodos superam outros sob o aspecto da eficiência, porém algoritmos robustos, como é o caso de Algoritmos Genéticos, conseguem melhor atender a este compromisso, ou seja, atuam com uma eficiência considerável e conseguem manter esta eficiência para uma grande faixa de problemas[2].

## Otimização em Eletromagnetismo

A teoria eletromagnética moderna ou usa, ou pelo menos se beneficia da otimização, principalmente quando se trata de problemas envolvendo espalhamento ou radiação.

Os problemas de otimização em eletromagnetismo, envolvem funções objetivo extremamente complexas; apresentando características de não linearidade, multimodalidade e não diferenciabilidade, alem de fazer uso de modelos ou aproximações do fenômeno eletromagnético, com a finalidade de preservar recursos computacionais.

Uma grande parte dos esforços feitos por pesquisadores, para tratar de problemas em eletromagnetismo, tem consistido no uso de métodos de otimização determinísticos (DOM)[3].

Problemas de eletromagnetismo, envolvem uma grande quantidade de parâmetros, os quais podem ser contínuos e/ou discretos; alem disso existem restrições para limitar tais parâmetros. Esse conjunto de características de parâmetros e do espaço de pesquisa, tem sido um dos principais obstáculos para o uso de métodos tradicionais. A Figura 1.2 ilustra um problema típico, que representa uma grande parte das dificuldades, citadas anteriormente.

CUSTO DO MATERIAL

PESO DO MATERIAL

3

2

1

NUMERO FINITO DE ESPESSURAS E COSNTANTES DIELÉTRICAS

PESO DO MATERIAL

L

W

L=+/- 0.005

W=+/- 0.005

POSIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

X

Y

Figura 1.2 Otimização de um projeto de uma antena patch faixa larga. Neste projeto estão incluídos: um número finito de dielétricos, posicionamento do cabo de alimentação, o custo e o peso dos materiais. Essa diversidade de parâmetros, exige uma grande robustez dos métodos de otimização.

No problema da Figura 1.2, devem ser levados em consideração, a posição do cabo de alimentação, a largura e o comprimento do(s) patch(s) e a altura dos mesmos em relação ao plano de terra. Problemas dessa natureza costumam incluir também, restrições nos materiais. Tais restrições podem ser impostas tanto nos dielétricos quanto nas espessuras, ou em ambos. Podem ser impostos, limites de tolerância nas dimensões do patch e posicionamento do cabo de alimentação, além de restrições no peso final do dispositivo e até mesmo restrições de custo, para o modelo final de produção.

Um problema como este, torna impossível a otimização por meio de métodos determinísticos, pelo fato de apresentar um grande quantidade de parâmetros, onde muitos desses parâmetros são de natureza diferente e sujeitos às restrições citadas anteriormente; além de apresentar parâmetros discretos e contínuos.

Algoritmos genéticos, por sua vez apresentam uma extrema habilidade para trabalhar com problemas dessa natureza, o que o torna útil para aplicações em eletromagnetismo, como será visto ao longo dessa dissertação.

Devido ao rápido avanço nas aplicações de algoritmos genéticos em eletromagnetismo, uma divisão de tais aplicações torna-se necessária. Esta divisão, não é necessariamente rigorosa, devido a disseminação crescente, desta técnica nesta área[4].

### Problemas envolvendo antenas

Dentre os problemas de eletromagnetismo, GAs têm maior número de aplicações em projetos de antenas. As principais aplicações são:

- A investigação de métodos baseados em algoritmos genéticos, para a redução de lóbulos laterais de um arranjo de antenas, alterando-se a fase e as amplitudes das mesmas[5] – [7]

- A redução do padrão de espalhamento em uma secção transversal de radar (RCS). Neste tipo de problema, o objetivo é melhorar o padrão de espalhamento, através da redução da função custo, denominada nível máximo relativo do lóbulo lateral.

A Figura 1.3 mostra o exemplo de um arranjo, o qual pode ser ajustado para reduzir o padrão de espalhamento, através da combinação do conjunto de fitas condutoras.

Neste exemplo os espaçamento entre os centros das fitas é d e a largura das mesmas é w. Então para um dado arranjo periódico, possuindo M fitas, o problema se resume em encontrar a combinação adequada, para produzir o menor padrão de espalhamento. Para este caso, a própria natureza do problema se adapta a um determinado tipo de codificação, usada em Algoritmos genéticos, uma vez que cada elemento no arranjo pode estar ligado ou desligado(ou estar presente ou ausente). Logo o arranjo pode ser representado por string binária. Resultados significativos sobre este tipo de aplicação podem ser encontrados em [5][8]- [10]. O assunto sobre codificação é coberto no capítulo 2.

X

d

w

Figura 1.3. Ilustração de um arranjo uniforme de fitas perfeitamente condutoras.

- Projeto de antenas de filamentares

Este é considerado o mais surpreendente método de projetar antenas, usando-se algoritmos genéticos. O interesse nesses projetos, consiste em produzir antenas que sejam capazes de irradiar tanto com polarização vertical, quanto com polarização horizontal, para que seja possível receber sinais que por ventura, tenham a sua polarização original alterada, devido a reflexões múltiplas; pois com se sabe, as antenas possuem transferência máxima de potência, quando as suas polarizações são idênticas.

A otimização neste tipo de problema é feita com a ajuda de um software , que recebe os projetos gerados pelos GAs e também as propriedades para a simulação. Posteriormente, calcula-se o diagrama de radiação, a polarização e outras propriedades da antena, usando-se a técnica dos métodos dos momentos. Após o término destes cálculos, este programa gera uma saída, que é avaliada pelos GAs, através de uma função custo, que informa a qualidade do projeto. Em seguida, os GAs, realizam uma espécie de classificação desses projetos, com base nas suas qualidades. Este processo é repetido, até que se atenda um critério de parada, onde o melhor projeto, é escolhido para ser implementado.

Neste tipo de problema as antenas resultante do processo de otimização, assumem formas muito estranhas, daí o nome de "antenas genéticas". Excelentes resultados podem ser encontrados em [11] – [12]

### Problemas usando dispositivos de microondas

Outra classe de problemas que está sendo investigada, é a aplicação de algoritmos genéticos em dipositivos de microondas. Neste classe de problemas, os principais assuntos são:

- Projeto de absorvedores de microondas: o problema consiste em atender dois objetivos, que são a espessura do dispositivo e a menor refletivdade. Esses objetivos são, na maioria das vezes, conflitantes, pois existem dispositivos que possuem uma refletividade muito baixa, porém são tão finos que são impraticáveis. Então procura-se estabelecer restrições para a espessura e para a refletividade. Como consequência esse problema apresenta várias soluções, todas com bons resultados, onde o projetista deve escolher a melhor delas para atender as suas necessidades[4][13].

### Problemas usando dispositivos ópticos

Algoritmos genéticos podem ser aplicados também na otimização de dispositivos ópticos com múltiplas camadas. Problemas dessa natureza, consistem em encontrar o conjunto de espessuras e índices de refração que um dispositivo deve ter, para atender a uma determinada resposta espectral; quando uma onda, sob um ângulo de incidência i , incide sobre o mesmo [14] - [16]. Um dispositivo com múltiplas camadas como este, representa um meio estratificado. A Figura 1.4 ilustra esta situação.

ONDA PLANA TRANSMITIDA

ONDA PLANA REFLETIDA

r

i

ONDA PLANA INCIDENTE

t

z1, n1

z2, n2

z3, n3

z4, n4

zN-1, nN-1

zN, nN

y

x

z

Figura 1.4 – Ilustração de um dispositivo óptico com múltiplas camadas, onde uma onda plana incide sobre o mesmo, sob um ângulo de incidência 0. Par se obter a resposta espectral desejada, é necessário encontrar a combinação adequada de espessura(z) e índice de refração(n) para cada camada.

As principais aplicações de dispositivos ópticos com múltiplas camadas são:

- Divisores de feixe : as pesquisas consistem em projetar dispositivos que sejam capazes de dividir a onda incidente, em dois outros feixes, onde parte deste feixe é refletida e o outra é transmitida de acordo com um determinado ângulo de incidência.

- Coberturas antirefletoras: as pesquisas consistem em projetar superfícies capazes de minimizarem as reflexões existentes em certos substratos, usados em diversos instrumentos ópticos.

- Outros filtros ópticos: existem outros projetos envolvendo filtros ópticos, onde diferentes formas de respostas (refletividade u transmissividade) do dispositivo, podem ser sintetizadas de acordo com o interesse ou aplicação do projetista. Entre esses outros filtros, tem-se : filtro passa alta, filtro passa baixa, filtros de corte, para comprimentos de onda, longos ou curtos, etc.

## Proposta da tese

Muitas técnicas tem sido usadas, para melhorar o desempenho dos dispositivos ópticos, as quais atendiam as necessidades da época. O interesse por projeto de dispositivos com múltiplas camadas, tem sido despertado grande parte, pelo aumento na exigência de desempenho desses dispositivos, juntamente com a descobertas de novos materiais e avanços nos sistemas de deposição desses mesmos materiais. Grande parte desse interesse surge pelo fato de muitos materiais usados (principalmente na faixa de infravermelho) serem semicondutores, onde um tratamento adequado das suas superfícies, deve ser feito com a finalidade de controlar o feixe óptico, usado por esses dispositivos. Diante desses fatos, tem sido feito um esforço de pesquisa por novas técnicas de otimização, com o objetivo de encontrar a solução ótima nos projetos de tais dispositivos ópticos.

Seguindo essa tendência, esta dissertação tem como objetivo investigar uma nova técnica de otimização, capaz de fornecer projetos iniciais, para métodos tradicionais. Esses projetos iniciais podem, posteriormente, ser refinados pelos métodos tradicionais, com o objetivo de melhorar os resultados encontrados nessa dissertação.

O método investigado, é conhecido como algoritmos genéticos(GAs) e a motivação para a escolha desse método, consiste nas suas características peculiares que o tornam um método extremamente robusto, para explorar o complexo espaço de pesquisa caracterizado nos problemas de otimização de dispositivos ópticos.

## Estrutura da tese

A tese está estruturada em 5 capítulos, onde os assuntos e técnicas, usados para realizar a síntese de dispositivos ópticos por meio do uso de algoritmos genéticos, são cobertos da seguinte maneira:

No Capítulo 2, é fornecida uma introdução ao Algoritmo Genético com a finalidade de proporcionar uma compreensão geral desta ferramenta matemática. Conceitos e termos específicos de algoritmos genéticos, são explicados; em seguida é apresentado o modelamento matemático explicando como GAs, realizam o processo de otimização e finalmente um exemplo didático é fornecido com o objetivo de associar os conceitos e fórmulas, com o exemplo em questão.

No Capítulo 3 é apresentada a teoria dos filmes finos, com ênfase para sistemas com múltiplas camadas. O conteúdo é suficiente para a compreensão e análise dos projetos que são abordados nesta dissertação. Partindo-se de equações básicas do Eletromagnetismo aplicadas à meios estratificados, chega-se ao cálculo da refletividade e transmissividade.

O Capítulo 4 é dedicado ao projeto de dispositivos ópticos usando GAs. As interpretações dos termos específicos desse algoritmo, são demonstradas através de ilustrações, para que se possa ter uma melhor compreensão dos dois assuntos, que nos capítulos 2 e 3, são abordados em separado. Em seguida, a robustez do algoritmo genético é colocada à prova, diante de espaços de pesquisa complexos onde dois tipos de dispositivos são sintetizados. O primeiro deles representado por uma cobertura antirefletora e o segundo é um divisor de feixes. Essas estruturas são escolhidas por terem um grande número de aplicações em sistemas e instrumentos ópticos. São mostrados através de gráficos, a curvas de resposta dos dispositivos sintetizados, perfil do índice de refração, a evolução da função saúde e o conjunto de parâmetros encontrados pelos GAs.

O Capítulo 5 representa uma avaliação geral, dos resultados obtidos pelos algoritmos genéticos, além de fornecer sugestões para aperfeiçoamento da técnica.

Para dar suporte, aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre algoritmos genéticos, é fornecida uma bibliografia dividida por assuntos, sendo grande parte deles relacionados ao eletromagnetismo.